Etude d’une bielle de mini compresseur

- Présentation :

L’étude que vous allez réaliser consiste à vérifier à l’aide d’un logiciel de mécanique le calcul de contrainte dans une bielle de compresseur. Celui-ci vous est présenté sur le format A3 sans la représentation du carter.

Ce mini compresseur sert à gonfler les matelas pneumatiques lors d’un voyage ou de réaliser un appoint de gonflage de ses pneus d’automobiles lors de grands trajets. Il est conçu pour une pression maximale de 8 bars.

L’étude se fera en particulier sur la bielle qui est en aluminium 1060.

- Etude théorique :

  - Mesurer sur le plan le diamètre sur lequel agit la pression d’utilisation :

  - Calculer l’effort qui résulte de cette pression ;

  - En déduire la sollicitation de la bielle.

  - Calculer la contrainte admissible en MPa de la section la plus petite de la bielle.

- Vérification par ordinateur :

  - Ouvrir le fichier pièce intitulé « bielle.sldprt »

  - Cliquer sur l’icône

  - Vous ouvrez alors une boîte de dialogue :

  - Cliquer sur suivant ; définir comme matériaux, « aluminium 1060 » et noter ses caractéristiques mécaniques.

  - Cliquer sur suivant, vous allez maintenant sélectionner la surface fixe sur la pièce, cette partie est essentielle car elle permettra de définir à l’ordinateur la déformation de la bielle.

Cliquer sur suivant

  - Sélectionner comme surface fixe l’alésage supérieur de la bielle

  - Vous allez maintenant sélectionner l’effort à laquelle est soumis la bielle, ce que vous avez calculé précédemment :

Cliquer sur suivant

  - Choisissez la surface sur laquelle s’exerce l’effort ;

  - Choisissez comme type d’effort ; « force » et en cliquant sur suivant, entrer l’effort que vous avez calculé en Newton.

  - Lorsque vous rentrez la valeur de l’effort, vérifier sur la pièce que celui-ci est bien orienté suivant la sollicitation désirée (traction ou compression).

  - Demander de faire l’analyse ;

  - Demander à exécuter cette analyse ;

  - Sur la boîte de dialogue suivante, demander de visualiser les zones sur critiques où le coefficient de sécurité est inférieur à 2 et cliquer sur visualisation, vous pouvez ainsi constater le changement des couleurs sur la bielle;

  - Enfin demander à montrer la distribution des contraintes sur le modèle, cliquer sur suivant et faites une lecture des résultats. Vérifier votre calcul en tenant compte du code des couleurs.

- Etude de choix d’une bielle allégée :

Le propriétaire de l’entreprise qui fabrique cette mini pompe veut faire des économies en matière, notamment sur la bielle. Il considère que celle-ci est beaucoup trop cher en matière première et veut optimiser les coûts de fabrication.

Un bureau d’étude propose quatre type de bielle : bielle évidé ; bielle en I ; bielle plastique ; bielle trouée.

Le dessin de définition de toutes ces bielles vous est donné.

- Calculer les contraintes dans chaque bielle en prenant les mesures de section sur les dessins ;

- Vérifier ces calculs à l’aide de l’ordinateur ;

- Choisissez une bielle qui correspond, justifier votre réponse ;

- Etude des vis :

Les vis sont soumises également à la traction, le propriétaire, toujours pour des raisons financières, désire mettre des vis plus petites, il vous est demander de faire l’étude ordinateur dans un premier temps afin de visualiser le diamètre sur lequel on dimensionne une vis.

  - Ouvrir le fichier vis CB M4.sldprt ;

  - Faire l’étude de traction pour un effort de 85 N, sachant que la vis est en acier Z7 CN18-09 ;

  - Repérer grâce aux couleurs sur quel diamètre il faut dimensionner une vis ;

  - Calculer maintenant le diamètre minimum des vis sachant que σe=210 MPa et                 E = 1.9.1011 Pa.