Compensateur d’embrayage

Présentation de l’étude :

L’étude proposée est le système d’assistance à

l’embrayage monté sur un camion. Cette étude

est limitée à l’ensemble pédale + cylindre

émetteur d’embrayage.

Fonction globale :

TRANSFORMER L’ENERGIE

Energie mécanique

Energie hydraulique

Pédale cylindre émetteur d’embrayage

Mise en situation de l’ensemble :

A : Course de la tige poussoir

J : Jeu nécessaire pour que le circuit ne soit pas en pression, ce qui impliquerait une légère tension sur le diaphragme

Fonctionnement du cylindre émetteur d’embrayage :

Position repos :				Position débrayage

Sous l’action de la biellette, le piston 9 est déplacé vers le bas, le joint 4 isole la chambre de pression du réservoir, le clapet 10 est en appui sur son siège et la pression augmente dans le circuit.

Le ressort 6 maintien le piston 9 en position haute.

Le ressort 11 maintien le clapet 10 sur son siège.

Position embrayage :

Lorsqu’on relâche la pédale d’embrayage, le ressort 6 ramène le piston 9 vers le haut. Le retour du piston étant plus rapide que celui du liquide, il se créée une dépression dans la chambre du travail. Le clapet n’est plus en contact avec le piston 9 et le liquide est aspiré du réservoir.

Questions :

- A l’aide de l’explication du fonctionnement, repérer les pièces sur le dessin d’ensemble ;

- Quelle est la fonction de la pièce repère 2 ?

…………………………………………………………………………………………………...

- Quel est l’intérêt de mettre une pièce en caoutchouc entre 5 et 7 ?

…………………………………………………………………………………………………...

- Le corps est taraudé, donner le diamètre nominal de ce taraudage ;

…………………………………………………………………………………………………...

- Quel est l’utilité de ce taraudage ?

…………………………………………………………………………………………………...

- Colorier en rouge le piston repère 9 ;

- Colorier en vert la biellette repère 3 ;

- Colorier en bleu le corps repère 7 ;

- Identifier les mouvements possibles entre les couleurs suivantes en remplissant le tableau de mobilité :

- Entre la pièce verte et la pièce rouge :

|  | T | R |
| --- | --- | --- |
| x |  |  |
| y |  |  |
| z |  |  |

- Entre la pièce rouge et la pièce bleu :

|  | T | R |
| --- | --- | --- |
| x |  |  |
| y |  |  |
| z |  |  |

- A l’aide du tableau de cours, en déduire les liaisons (Nom et schématisation) :

- Entre la pièce verte et la pièce rouge :

- Entre la pièce rouge et la pièce bleu :