# RÉDUCTEUR 1

Données :

- Z1 = 24

- Z2 = 88

Travail demandé :

- Placez des flèches indiquant l’entrée et la sortie

- Coloriez des 3couleurs différentes les 3 sous-ensembles cinématiques

- Calculez la raison de cet engrenage

r =

/4

# RÉDUCTEUR 2

Données :

Z1=12 ; Z2=18 ; Z3=29 ; Z4=42 ; Ns=265 t.min-1

Travail demandé :

- Placez les flèches entrée et  sortie

- Coloriez des 4 couleurs différentes les 4 sous-ensembles cinématiques mobiles

- Calculez Ne

/4

Ne = 		   t.min-1

# RÉDUCTEUR 3

Données :

Z1=57 ; Z2=15 ; Z4=72 ; m=3

Travail demandé :

Calculez Z3

/4

Z3 =

# RÉDUCTEUR 4

Données :

- Z3 = 36 ; Z4 = 10 ;  Z5 = 32

- Ne = 750 t.min-1     Ns = 78 t.min-1 (environ)

- Modules inconnus

Travail demandé :

- Calculez Z2

/4

# MULTIPLICATEUR

Données :

- Z3 = 12 ; Z4 = 11 ;  Z6 = 43 ;  Z7 = 44

- Ne = 50 t.min-1

Travail demandé :

- Placez des flèches en entrée et sortie

- Calculez Ns

/4

Ns =	           	t.min-1

Z2 =