Exercice N°1 :

TP1 INTRODUCTION A LA CINEMATIQUE

On considère qu’un solide se déplace en translation rectiligne uniformément varié (TRUV) ; sa vitesse en m/s varie selon la fonction suivante :

V(t) = 4t + 3

- Que représente la variable « t » ?

La variable « t » représente le temps

- Comment appelle-t-on ce type de fonction ?

C’est une fonction affine

- Calculer v(2) :

V(2) = 4 * 2 + 3 = 11 m/s

- Calculer v(0) :

V(0) = 4 * 0 + 3 = 3 m/s

Compléter le bilan suivant :

On pourrait nommer la vitesse du solide à t = 0 s :

« La vitesse initiale »

On note : v(0) = v0 ; Ici :v0 = 3 m/s

- On veut tracer la représentation graphique de la vitesse dans le repère suivant :

  - Placer v0 et v(2) ;

  - En déduire le tracé cherché.

v(t)

V(2)

V(0)

0

t

2

Exercice N°2 :

TP1 INTRODUCTION A LA CINEMATIQUE

On considère qu’un solide se déplace en mouvement de TRUV, sa position (en m) varie selon la fonction suivante :

x(t) = 4t²2+3t+5

- Que représente la variable « t » ?

La variable « t » représente le temps en seconde

- Calculer la distance parcourue par le solide au bout de 2 secondes ?

Compléter 	x(2) = 4∗2²2+3∗2+5

x(2) = 19 m

- Calculer la distance parcourue au bout de 0 seconde :

Compléter 	x(0) =4∗0²2+3∗0+5

x(0) = 5 m

Compléter le bilan suivant :

On pourrait nommer la position du solide à t = 0 s :

« La position initiale »

On note : x(0) = x0 ; Ici :x0 = 5 m

Exercice N°3 :

Un train se déplace en mouvement de TRUV :

- sa vitesse varie selon la fonction suivante : v(t) = - 2t + 6

- sa position varie selon la fonction suivante : x(t) = −2t²2+6t

- Donner la vitesse initiale du train ;

La vitesse initiale du train est de 6 m/s

- Donner la position initiale du train ;

La position initiale du train est de 0 m

- Comment interpréter le coefficient directeur négatif « -2 » de la fonction « vitesse » ? Car le train est en décélération.

Exercice N°1 :

TP2 INTRODUCTION A LA CINEMATIQUE

v(t)

4

1

t

3

Un solide se déplace en mouvement de TRUV. On donne la courbe représentative de la vitesse en fonction du temps :

- Lire sur le graphique la vitesse initiale du solide : v0 = 1 m/s

- Lire v(3) sur le graphique ; v(3) = 4 m/s

- Cette fonction est une fonction affine, donc elle est du type :

v(t) = at + b où a et b sont des constantes

Le but de cette question est de trouver l’équation de la fonction v. Il s’agit donc de trouver les valeurs de « a » et de « b »

  - Trouver « b » en utilisant la question 1.

b = 1, car la droite à t = 0s part de 1m/s

Remarque :

Dans l’équation v(t) = at + b, b est en fait la vitesse initiale, v0;

On écrira désormais l’équation de la vitesse v sous la forme

v(t) = at + v0

  - Trouver enfin « a » en utilisant la question 2.

V(3) = a * 3 + 1 = 4 ; donc a = 1 m/s²

Remarque :

Dans l’équation v(t) = at + v0, on appelle « a » l’accélération

  - Conclure :

L’équation de la fonction vitesse s’écrit : v(t) = at + v0

TP2 INTRODUCTION A LA CINEMATIQUE

BILAN :

- En mécanique, l’équation générale de la vitesse v en mouvement de translation rectiligne uniformément variée s’écrit :

- Trouver l’équation de la fonction v revient à trouver l’accélération « a » et la vitesse initiale v0.

- La constante « a » représente l’accélération

Exercice N°2 :

Trouver l’équation de la fonction vitesse v ci-dessous :

v(t)

t

15

12

V(t) = −54t+15

Rappels :

TP3 INTRODUCTION A LA CINEMATIQUE

- Un solide en mouvement de translation uniformément varié, admet pour :

  - Equation de vitesse : v(t) = at + v0

  - Equation de position : x(t) = at²/2 + v0t + x0

- Ces deux équations sont liées (on retrouve les mêmes constantes a et v0 dans les deux équations)

- On appellera l’ensemble équation de vitesse et équation de position, les « équations de mouvement ».

- Trouver les équations de mouvement d’un solide revient à trouver les constantes :

    - L’accélération « a »

    - La vitesse initiale « v0 »

    - La position initiale « x0 »

Exercice N°1 :

On considère les deux équations de mouvement :

v(t) = at + v0

x(t) = at²2+v0t+x0

Traduire les phrases suivantes par une égalité mathématique :

- La vitesse du solide en début de phase est de 30 m/s ;

v0 = 30 m/s

- Le train a une vitesse initiale de 15 m/s ;

v0 = 15 m/s

- Le train atteint une vitesse maxi de 30 m/s en 30 secondes ;

v(30) = 30 m/s

- Le train parcourt 50 m en 30 s ;

x(30) = 50 m

- Le train s’arrête en 40 s ;

v(40) = 0 m/s

- Le train part à l’arrêt ;

v0 = 0 m/s

- Le train parcourt 10 m en 5 secondes. x(5) = 10 m

Exercice N°2 :

TP3 INTRODUCTION A LA CINEMATIQUE

On considère les deux équations de mouvement :

V(t) = at + v0

X(t) = at²2+v0t+x0

- Le train part à l’arrêt et la position initiale est de 0m

  - Réécrire les équations de mouvement

V(t) = at

X(t) = at²2

- On sait, en plus qu’il parcourt 50 m en 30 secondes lors de la phase d’accélération.

  - En s’inspirant de l’exercice 1, trouver la constante « a » ;

x(30) = 50 = a∗30²2, donc a = 0.11 m/s²

  - Réécrire finalement les équations de mouvement.

x(t) = 0.11t²2

V(t) = 0.11t

Exercice N° 3 :

TP3 INTRODUCTION A LA CINEMATIQUE

- Un train part à l’arrêt de la gare d’Alençon. Il atteint la vitesse de 27 m/s en 40 secondes, tracer la représentation graphique de la fonction v1, vitesse du train exprimée en m/s de la phase 1 de démarrage du train.

v(t)

27

t

40

- Ce train, au bout de 40 s, roule en vitesse constante jusqu’à la gare de Vivoin-Beaumont. Il passe alors à l’arrêt en 55 secondes. Tracer la représentation graphique v2, du train en m/s, lors de la phase 2 de décélération.

v(t)

t

27

55

- Trouver les deux équations des fonctions v1 et v2.

V1(t) = 0.675t

V2(t) = -0.5t + 27

- En déduire la distance parcourue lors de ces deux phases.

X1 (40) = 0.675∗40²2 = 540 m

X2 (55) = −0.5∗55²2+27∗55= 728.75 m