#### TRACTION (ou EXTENSION)

Définition

F

F

2 forces égales et opposées, dans la direction de la ligne moyenne, qui allongent la poutre.

Essai de traction

C’est l’essai le plus courant.

Il consiste à exercer 2 forces égales et opposées sur une éprouvette de forme et dimensions normalisées, représentée ci-contre.

On applique une faible force, on mesure l’allongement, puis on supprime la force. On recommence avec une force un peu plus importante, et ainsi de suite jusqu’à rupture de l’éprouvette.

On obtient la courbe allongement/force qui met en évidence plusieurs zones :

F

ΔL

Z1

Z2

Z3

B

A

limite de rupture : Fm

limite élastique : Fe

Z1 : zone des déformations élastiques

F < Fe :  L         (de ΔL, proportionnel à F)

Si on supprime F : L revient à L0

Z2 : zone des déformations permanentes

F > Fe :  L         (de ΔL, non proportionnel à F)

Si on supprime F : L > L0    l’éprouvette reste déformée.

Z3 : zone de striction

B est le point de non-retour : une fois atteint, l’éprouvette subit une striction (voir dessin), elle continue de s’allonger et c’est la rupture.

Résistances

La courbe met en évidence 2 résistances propres au matériau :

Unités :

F en N

S en mm²

R en MPa

- Re : Résistance élastique ( = Fe / So )

- Rm : Résistance mini à la rupture par extension ( = Fm / So )

Des tableaux donnent les valeurs de ces résistances pour chaque matériau.

Exemple pour an acier S235 : Re = 235 Mpa   et   Rm= 360 MPa

Pendant les calculs, pour éviter de s’approcher de ces valeurs, on les divisera par un coefficient de sécurité appelé « s ». On obtient alors :

- Rpe : Résistance pratique ( = Re / s )

Contrainte

Les forces extérieures qui agissent sur la poutre créent des contraintes à l’intérieur du matériau.

Ces contraintes en tous points égales et sont réparties sur la section sollicitée.

N

σ =

S

Ou, dans le seule domaine élastique (Z1) :

E est le module d’élasticité longitudinal									(dépend du matériau, voir tableaux)

###### Loi de Hooke :

σ = Exε

ε est l’allongement proportionnel =

ΔL

L

Unités :σ en MPa

ATTENTION :

Toute variation brusque de section amène une concentration de contrainte.

On doit alors multiplier celle-ci par un coefficent Kt.

Condition de résistance

Pour que la poutre résiste (pas de rupture), il faut que :  Contrainte < Résistance pratique

N Re

≤

S        s

###### σmaxi ≤ Rpe

Déformations

L’allongement de la poutre dépend  :

###### 1		N

ΔL=      X		X L0

E		S

- Du matériau utilisé

- De la contrainte

- De sa longueur initiale

Attention à la cohérence des unités !

CAS PARTICULIERS

Enveloppes minces

Ce cylindre soumis à une pression intérieure Pi et à une pression extérieure Pa subit donc une pression effective :

Peff = Pi - Pa

Cette pression engendre 2 formes de contrainte :

- une contrainte longitudinale

###### Peff x d

σ =

4 x e

- une contrainte transversale

###### Peff x d

σ =

2 x e

Soudures

L

e

Exemple : cas d’une soudure sur bords droits sollicitée en traction

La section sollicitée est celle du cordon :  S = L x e

###### σmaxi ≤ Rpe

Condition de résistance :		(Attention : Rpe du cordon !)