#### CISAILLEMENT

Définition

2 forces égales et opposées, perpendiculairesà  la ligne moyenne.

T est appelé effort tranchant.

Résistances

Elles découlent de l’essai de traction (qui donne Re et Rm).

Pour les aciers ordinaires et les alliages légers, on prendra  Rg = Rm / 2

Pour les aciers traités, Rg = Rm x 0,7

Résistance pratique à utiliser :  Rpg = Rg / s		s : coefficient de sécurité

Contrainte

Les forces extérieures qui agissent sur la poutre créent des contraintes à l’intérieur du matériau.

Ces contraintes sont en tous points égales et tangentielles.

T

 =

S

Ou, dans le seule domaine élastique (Z1) :

G est le module d’élasticité transversal :									G = 0,4 E

###### Loi de Hooke :

 = G x γ

γ est l’angle de déformation

(voir plus bas)

Condition de résistance

Pour que la poutre résiste (pas de rupture), il faut que :  Contrainte < Résistance pratique

T Rg

≤

S        s

###### maxi ≤ Rpg

Déformations

T

Δy

γ =

Δx

Δx

Δy

La déformation est un glissement relatif des sections cisaillées :

T

γ est donc la tangente de l’angle de déformation.

Pour les petits angles, la tangente est assimilable à l’angle en radian.

Cas particuliers

- DÉCOUPAGE, POINÇONNAGE

Il faut dépasser la résistance au cisaillement

T >  Rg x S

- CISAILLEMENT DES SOUDURES

a

Cote d’une soudure :

T

S = L x a x nb cordons

Section cisaillée :

T

<    Rpg

S

Attention :

Rpg de la soudure !

- AXE D’ ARTICULATION EN CHAPE

T

En cisaillement , il faut toujours commencer par compter le nombre de sections cisaillées et les tracer sur le dessin.

Lorsque l’articulation est en chape, il y en a 2.

T

 =

2S

ASSEMBLAGE RIVETÉ

45e

d =

15 + e

La formule utilisée pour déterminer le diamètre d’un rivet est :

S = π R² x nb rivets

La section cisaillée est :

T

<    Rpg

S