Rappels :

Le vérin (piston  80) est alimenté sous 2 Mpa avec un débit de 10 litres par minute.

# SORTIE DE LA TIGE DU VÉRIN

S = 5027 mm2

/1

Calculez l’ aire du piston (1mm2)   40x40x

Calculez la vitesse de sortie de la tige (0,1mm.s-1):

V = 33,16mm.s-1

/2

10000000/5027=1989	1989/60=33,16

(Si vous ne trouvez pas la réponse, continuez l’exercice avec V=33m.s-1)

# MOUVEMENT 3/4

Définissez  Mvt3/4 :	translation

Mettez en place sur le dessin ci-contre le vecteur vitesse VG34

/2

(échelle 2mm  1mm.s-1)

# MOUVEMENTS 4/7 et 1/7

Définissez  Mvt4/7 :	rotation axe K

/1

Quelle est sa direction :perpendiculaire en G à KG

Définissez  Mvt1/7 :	rotation axe H

/1

Quelle est sa direction :	perpendiculaire en G à HG

# VITESSE DE G

Écrire la relation de composition de vitesses au point G :

/3

VG1/7 = VG1/3 + VG3/4 + VG4/7

VG1/7 =  35 mm.s-1

/3

Placez les 2 vecteurs manquants sur le dessin.

Mesurez-les et convertissez pour obtenir VG17 (0,5mm.s-1):

# VITESSE DE 1

1/7 = 0,053rad.s-1

/2

Calculez 1/7 : v/R = 35/HG = 35/660

1/7 =  0,795 rad

/1

Calculez 1/7 pour une alimentation du vérin pendant 15 secondes :

0,053*15

45,6°

/1

Convertissez cet angle en degrés : 180*0.795/

VG34

# VITESSE DE D

VD1/7 =  85 m.s-1

/3

Si VG17= 30 mm.s-1 (modélisée ci-dessous), déterminez graphiquement VD17

VG17