DEMARREUR

- Présentation :

La figure représente le circuit électrique d'alimentation d'un démarreur d'automobile.

Celui-ci comprend essentiellement :

-une batterie d'accumulateurs de tension nominale 12 volts,

-un électro-aimant à noyau plongeur,

-un moteur électrique qui entraîne le pignon d'attaque de la couronne de démarrage,

-une clé de contact symbolisée par un bouton-poussoir.

Le dessin d’ensemble représente l'ensemble électro-aimant et moteur électrique en position de repos. Cet ensemble est fixé sur le carter moteur par deux vis traversant la bride du corps I.

- Fonctionnement

-Premier temps du démarrage. Lorsque le conducteur met le contact, l'électro-aimant seul est sous tension pendant un temps très bref. Le déplacement vers la droite du noyau J plongeur 14 entraîne le basculement du levier 9 dans le sens positif (O ; Yo) et le déplacement du pignon d'attaque 2 vers la gauche. La nature du mouvement de celui-ci est imposée par sa liaison hélicoïdale avec l'arbre 8 du moteur électrique. Ce dernier I n'étant pas sous tension, 8 est fixe.

À la fin de ce premier temps, le pignon 2 est engrené avec la couronne.

-Deuxième temps du démarrage. La plaque de contact 16, en cuivre, lorsqu'elle vient buter contre les bornes 21, permet la mise sous tension du moteur électrique et l'entraînement en rotation du pignon d'attaque 2 dans le sens f  défini coupe EE. 2 entraîne alors la couronne de démarrage et par conséquent le moteur thermique.

-Troisième temps du démarrage. Le moteur thermique tourne en général beaucoup plus vite que le moteur électrique du démarreur. Une roue libre (voir détail 1) est inter- posée dans la chaîne cinématique afin que le moteur électrique ne puisse pas être entraîné en survitesse. En coupe EE on notera que :

-avant le démarrage du moteur thermique, 3 entraîne 2 dans le sens f;

-après le démarrage du moteur thermique, 2 n'entraîne pas 3 dans le sens f.

- Objectifs :

L’objectif de l’exercice est de déterminer la vitesse maxi ainsi que l’accélération du noyau 14 afin de dimensionner par la suite les ressorts d’amortissement au choc.

- Questions

  - Sachant que le mouvement du noyau plongeur se décompose en deux phases :

      - Première phase : 0 s ≤ t ≤ 0.02 s accélération jusqu’à ce que 16 vienne buter sur 21. (Course de 7 mm)

      - Deuxième phase : 0.02 s ≤ t ≤ 0.03 s décélération jusqu’à l’arrêt total de 14

Tracer sur le graphe ci-dessous, le graphe de vitesses des deux phases.

V [m/s]

t [s]

  - Etude de la phase 1 :

    - Donner les conditions initiales de cette phase :

    - Donner les conditions finales de cette phase :

    - Ecrire alors les équations de mouvement, elles seront valables que pour la phase 1 pour 0 s ≤ t ≤ 0.02 s.

    - Sachant que l’accélération est de a = 35 m/s², déterminer la vitesse maximale atteinte par le noyau.

  - Etude de la phase 2 :

    - Citer les conditions initiales :

    - Citer les conditions finales :

    - En déduire alors les équations de mouvements, elles seront valables que pour la phase 2 pour 0.02 s ≤ t ≤ 0.03 s.

  - Sachant que pour la phase 1 l’équation de position est x(t) = 17.5 t², et que pour la phase 1 l’équation de la position est x(t) = - 35 t² + 0.7 t, déterminer la course totale du noyau 14.