LA DYNAMIQUE

Cas du solide en mouvement de translation rectiligne uniformément varié

Mise en situation du problème:

Lorsque je suis dans un ascenseur, je sens lors du demarrage et de l'arrêt, une sorte de force qui a tendance à me projeter sur le sol ou à me lever du sol. Nous pouvons expliquer ce phénomène par la mécanique.

- Enoncé du principe fondamental de la dynamique:

  - Expérience:

Dans un ascenseur, je ressens une force qui me tasse vers le sol au moment où il commence à monter. En effet cette force disparaît par la suite. Elle disparaît car l'ascenseur n'accélère plus. Nous pouvons alors dire qu'il y a une relation entre la force que je ressens et l'accélération de la cabine.

Maintenant si je me mets sur une balance à l'intérieur de l'ascenseur et je fais monter celui-ci. Je remarque que la masse indiquée par la balance change. Ce qui veut dire que l'action de mon corps sur la balance change ou que l'action de la balance sur mon corps change.

Isolons l'homme et faisons le B.A.M.E, tout en sachant que le personnage fait environ 75 kg.

| Action mécanique | Pt | Direction/sens | Coordonnées | Intensité [N] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

L'ascenseur a une accélération de 1,44 m/s² lors de cette montée la balance indique un poids de 844 N. Cette action mécanique est-elle celle de pesanteur? …………… Quelle est alors cette action?…………………………………………………………………………….

Faites la somme des deux actions mécaniques  P+B1(b→h)

Si un homme de 85 kg monte sur la balance, lors de la montée elle indiquera: 956.5 N.

Faites la somme des deux actions mécaniques  P+B2(b→h)

Conclusion:

  - Enoncé du P.F.D

Fext=maGMI=0

avec:

m: masse du système matériel en kg

aG: accélération linéaire du solide en m/s²

Exemple:

L'ascenseur a une accélération de 1.44 m/s². La masse de l'homme est de 85 kg. Isoler l'homme et faire le B.A.M.E

| Action mécanique | Pt | Direction/sens | Coordonnées | Intensité [N] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Citer le P.F.D et déterminer B(c→b).