Exercice de dynamique

Rappel du principe fondamental de la dynamique:

Fext=m.aGMIFext=0

- Chute libre:

Soit un solide quelconque en chute libre. Sa masse est de 4 kg, nous désirons déterminer son accélération et sa vitesse au bout de 15 m de chute. Pour cela, répondez aux questions suivantes:

  - Isoler le solide et faites le B.A.M.E

| Actions mécaniques | Pt | Dir/sens | Coordonnées | Intensité [N] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - Appliquer le P.F.D au solide et en déduire l'accélération du solide.

Fext=m.aGse traduit pour cet exercice par:

  - Quelle est alors sa vitesse après 1,75 s de chute ?

Rappels: x(t)=at²2v(t)=atavec 	a: accélération du solide en m/s²

x: position du solide en mètre ( distance parcourue);

t: temps en seconde

  - Combien de temps a duré cette chute ?

- Impact d'un solide en chute libre:

Imaginons maitenant que le solide précédent après une chute de 15 m tombe sur le sol. Il passe donc d'une vitesse de 17 m/s à 0 m/s  en 1/10 de seconde.

2.1 Déterminer la décélération "a" du solide: ( Utilisez le rappel ci-avant).

2.2 Isoler le solide et faire le B.A.M.E

| Actions mécaniques | Pt | Dir/sens | Coordonnées | Intensité [N] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P |  |  |  |  |
| A(0→1) |  |  |  |  |

2.3 Appliquer le P.F.D au solide et en déduire A(0→1).

3. Cas d'une voiture accidentée :

Nous sommes dans la reconstitution d'un accident de voiture. Le véhicule roulait à 50 km/h au moment où il a heurté un mur. Le véhicule s'est immobilisé en 1/10 de seconde. Le but de l'exercice est de déterminer la force d'impact du véhicule sur le mur.

2

Le point de contact entre le mur et le véhicule est le point C

- Déterminer la décélération du véhicule au moment de l'impact:

- Isoler le véhicule et faites le B.A.M.E.

| Actions mécaniques | Pt | Dir/sens | Coordonnées | Intensité [N] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P |  |  |  |  |
| C(2→1) |  |  |  |  |
| A(0→1) |  |  |  |  |
| B(0→1) |  |  |  |  |

- Appliquer le P.F.D au solide 1 et déterminer C(2→1).

EXERCICE DE DYNAMIQUE

Soit un véhicule d'une masse de 1180 kg. Lorsqu'il est à l'arrêt, l'action mécanique en A est de 438 daN. Le but de cet exercice est de déterminer les actions exercées sur les roues lors d'une accélération du véhicule.

- Données:

Le centre de gravité G est positionné à l'horizontale à 738 mm du point B.

Le véhicule atteint une vitesse de 75 km/h en 65 m. Le mouvement est supposé de translation rectiligne uniformémément varié.

- Calculer l'accélération "a":

- Détermination des efforts aux point A et B.

  - Isoler le véhicule et faire le B.A.M.E:

| Action mécanique | Pt | Direction/sens | Coordonnées | Intensité [N] |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - Enoncer le P.F.D

  - En déduire B(0→1).

Faites de même pour une décélération, le véhicule passe de 110 km/h à

0 km/h en 98m.