#### LA DYNAMIQUE

1- Définition

Étude des rapports entre les mouvements et les forces qui les ont provoqués.

2- Principe fondamental

Un solide sollicité par une force subit une accélération proportionnelle à cette force et de même direction :

G

F

a

F = m x aG

Unités :

- Force en N

- Masse en kg

- Accélération en m.s-2

Rappel : le poids est une force due à l’attraction terrestre, qui provoque une accélération

appelée  g  (en moyenne, || g ||=9.81 m.s-2).

3- En translation rectiligne accélérée

Rappel :  principe fondamental de la statique :  ΣF = 0  et ΣMF = 0

F – mxaG = 0

D’après le principe fondamental de la dynamique :

– mxaG   est la force d’inertie qui s’oppose au déplacement (d’où le signe négatif).

Remarque : si on supprime la force, il reste :  – mxaG = 0   d’où on tire :  aG = 0.

Le mouvement devient alors : rectiligne uniforme.

4- En rotation autour d’un axe

Comme une force d’inertie s’oppose à la translation,un moment d’inertie s’oppose à la rotation :

x

M = Jx x θ’’

Unités :

- Moment en Nm

- Moment d’inertie Jx en kg.m²

- Accélération θ’’ en  rad.s-2

Jx est le moment d’inertie du solide sur l’axe x.

- Pour un solide cylindre simple :  Jx = ½mR²

- Pour un solide composé de plusieurs parties cylindriques :

Jx = ½m1R1² + ½m2R2² + … etc

#### LE TRAVAIL

1- Travail d’une force

α

S

x

F

L

Une force qui déplace un solide produit un travail :

W = ||F|| x L x cos α

Unités :

- Travail : W en J

- Force F en  N

- Distance L en   m

REMARQUES :

- Si α = 0 :

cos α = 1  donc  W = ||F|| x L

- Si L = 0 :

W = 0  (pas de déplacement….pas de travail !)

- Si la force a la même direction que le déplacement, on parle de travail MOTEUR

Dans le cas contraire c’est un travail RÉSISTANT.

2- Travail d’un couple

En translation, travail = force x déplacement rectiligne.

En rotation, travail = couple x déplacement angulaire :

W = C x θ

Unités :

- Travail : W en J

- Couple C en  Nm

- Angle θ en   rad

3- Travail du poids d’un système

A

B

h

Un solide se déplace de A à B.

Dans la formule  W = F x L :

  - F est le poids du système (P=m.g)

L est la hauteur de déplacement

W = mxgxh

La distance n’est comptabilisée qu’en projection

verticale, c’est-à-dire dans la même direction

que le poids.

#### LA PUISSANCE

Dans le travail, la notion de temps n’intervient pas. Or un travail peut être effectué plus ou moins vite : c’est la notion de puissance.

P =

w

t

Unités :

- Puissance : P en Watt

- Travail W en  J

- Temps t en   s

Puissance = travail fourni / temps mis.

D’où la formule générale :

1- Mouvement rectiligne

On a vu que  W =	F x L	x cos α	donc  P =			   or  L/t = v  (vitesse)

x cos α

P = ||F|| x v

Unités :

- Vitesse v en m.s-1

D’où la formule :

Si  α=0 :  cos α=1  et  P=||F||xv

2- Mouvement circulaire

On prendra en compte le couple C et la vitesse angulaire ω :

P = C x ω

Unités :

- Couple C en  Nm

- Vitesse angulaire ω en  rad.s-1

3- Le rendement

Tout système consomme une partie de l’énergie qu’il est censé transmettre. Cette énergie a été transformée essentiellement en chaleur lors des frottements.

Système

Puissance absorbée

Puissance utile

Puissance fournie

On appelle rendement le rapport entre

η =

puissance utile (sortie) et puissance fournie (entrée) :

Attention : η toujours < 1

#### L’ÉNERGIE

1- Énergie potentielle

h

Ce portique roulant est à l’arrêt, charge immobile.

La masse de cette charge maintenue en hauteur pourrait fournir  de l’énergie si elle était libérée.

C’est de l’énergie potentielle :

Ep = m x g x h

Unités :

- Énergie E en J

- Masse m en  kg

- Hauteur h  en   m

2- Énergie cinétique

En se déplaçant, la charge accumule de l’énergie.

Cette énergie est dite « cinétique » :

Ek = ½ x m x v²

Unités :

- Énergie E en J

- Masse m en  kg

- Vitesse v  en   m.s-1

Lorsque le portique s’arrête, la charge subit une force d’inertie qui la pousse à continuer :  F = m x a  (a : décélération)

Ek = ½ x Jx x ω ²

Unités :

- Moment d’inertie Jx en kg.m²

- Vitesse de rotation  ω en  rad.s-1

EN ROTATION :

F

F

c

v

3- Force centrifuge

Un corps en rotation subit une force centrifuge Fc

due à son inertie.

Cette force est équilibrée par la force centripète F

qui lui est opposée.

||F|| = m x v² / R

||F|| = m x ω ² x R

Ou :