| N° / | # CONTRAT DE PHASE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PIECE :Tronc de cône (2h) |  |  | DATE :…………………………….. | # TEMPS PREVU |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ### PREPARATION |  | ### MANUTENTION |  | ### MACHINE |
| PHASE : ROULAGE |  |  | MATIERE : S235 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ## TEMPS PASSE |  |  |  |  |
| MACHINE : ROULEUSE TYPE PLANEUR |  |  | MONTAGE ET EQUIPEMENT : #### GUIDE LATERAL | ### PREPARATION |  | ### MANUTENTION |  | ### MACHINE |
| Vue de dessus de la rouleuse Réglage du rouleau formeur Pièce Butée latérale 5 Réglage entre les deux rouleaux : épaisseur de la tôle, avec léger serrage Appui Linéaire 1-2 Appui Linéaire 3-4 Soutien de la tôle et accompagnement pendant la phase de roulage. Serrage |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Rep |  | ## ANALYSE DE LA PHASE |  |  | ## REGLAGES |  | ## CONTROLE |  |
| 2h |  | 1) Croquage manuel des deux extrémités du tronc de cône (même sens) 2) Réglage de la pression des deux rouleaux permettant l’entrainement de la pièce. 3)Présentation du tronc de cône face à la rouleuse. L’extrémité de la pièce étant parallèle aux deux rouleaux et en appui contre la butée latérale. 4)Roulage du tronc de cône en plusieurs passes suivant : l’épaisseur, la conicité, les dimensions, le matériau. |  |  | Ecart entre les rouleaux entraineurs. Réglage du rouleau formeur. |  | Gabarit Entrainement de la pièce. Visuel. Planéité des deux bases. Conicité. Diamètres extérieurs. 400+ou- 1mm 350+ou- 1mm DC6/6 |  |