CONCOURS GÉNÉRAL DES MÉTIERS

SPÉCIALITÉ : RÉALISATION D’ OUVRAGES

CHAUDRONNÉS ET STRUCTURES

MÉTALLIQUES

Session 2006

### ÉPREUVE DE MÉCANIQUE ET DE DESSIN

- Contrat écrit								Feuille 1/7DR

- Présentation du système						Feuille 2/7DR

- Calcul de la masse mobile						Feuille 3/7DR

- Vérification des goupilles, choix du câble				Feuille 4/7DR

- Vérification du palonnier						Feuille 5/7DR

- Travail demandé en dessin						Feuille 6/7DR

- Travail graphique							Feuille 7/7DR

PARTIE MÉCANIQUE

Cette ensacheuse doit pouvoir s’adapter rapidement à différents sacs de différentes contenances. Pour cela, on doit pouvoir régler la position en hauteur de la partie mobile  sur laquelle on accroche le sac. Ce réglage se fait manuellement. Le maintien en position du groupe mobile est obtenu par 4 goupilles rep.6.

Schéma de réglage en hauteur de la partie mobile :

Palonnier

Câble primaire

Longueur 3m

Câbles secondaires

Longueur 2x2m

Tambour à cliquet

Barre de liaison

Axe du volet A

Axe du volet B

Goupille 6

Partie mobile

La partie mobile est composée de :

- Bloc mobile rep. 2a à 2k

- Pièces diverses rep. 3 à 12

- Flexibles et diverses pièces non représentées et non repérées d’une masse totale de 16kg.

Mécanique et dessin

Durée :   6 heures

CONCOURS GENERAL DES METIERS 2006

Réalisation d’ Ouvrages Chaudronnés et de Structures Métalliques

A 4

folio 2/7DR

Vous devez vérifier le dimensionnement des goupilles, choisir un câble de levage, et vérifier la résistance du palonnier.

Pour cela il faut calculer la masse totale de la partie mobile.

CALCUL DE LA MASSE TOTALE

D’après la nomenclature, il manque la masse du cylindre intérieur et celle de la bride.

- Calcul de la masse du cylindre intérieur  (masse volumique : 7,8kg/dm3)

Relevez les cotes (2/8DT,3/8DT et 6/8DT):   ext :_____   hauteur :______   ép. :_____

Calcul du volume :

V =                        dm3

Calcul de la masse :

m =                        kg

Durée : 6 heures

CONCOURS GENERAL DES METIERS

Réalisation d’Ouvrages Chaudronnés et de Structures Métalliques

A 4

folio x/x

Calcul de la masse de la bride supérieure (voir dessin de détail 5/8DT)

Mécanique et dessin

Durée :  6  heures

CONCOURS GENERAL DES METIERS 2006

Réalisation d’Ouvrages Chaudronnés et de Structures Métalliques

A 4

folio 3/7DR

Calcul du volume  (en prenant en compte toutes les formes) :

V =                        dm3

Calcul de la masse :

m =                        kg

- Calcul de la masse totale de la partie mobile:

Masse du bloc mobile 2 (voir 3/8DT) :

m =                        kg

m =                        kg

Masse totale (bloc mobile 2 + pièces diverses + flexibles, etc.)

VÉRIFICATION DES GOUPILLES

Pour la suite des calculs, on prendra 90kg

pour la masse de la partie mobile, et g=10N/kg

Pour un acier S185 : Rr = 290MPa

Calcul du poids de la partie mobile :

P =                N

Calcul de l’effort tranchant sur une goupille :

T =                N

S =             mm²

Calcul de la section cisaillée (voir Ø sur 3/8DT et montage ci-dessus):

 =            MPa

Calcul de la contrainte dans une goupille :

Rpg =       MPa

Calcul de Rpg

Conclusion : la goupille résiste-t-elle :

Pourquoi ?

Durée : 6 heures

CONCOURS GENERAL DES METIERS

Réalisation d’Ouvrages Chaudronnés et de Structures Métalliques

A 4

folio x/x

s =

Quel est ici le coefficient de sécurité ?

CHOIX DU CÂBLE

Le câble primaire supporte la masse totale de la partie mobile.

Choisissez une référence de câble dans la documentation fournie (8/8DT), sachant que l’on prend un coefficient de sécurité de 2.

Référence :

Justifiez votre choix :

Mécanique et dessin

Durée :  6  heures

CONCOURS GENERAL DES METIERS 2006

Réalisation d’Ouvrages Chaudronnés et de Structures Métalliques

A 4

folio 4/7DR

VÉRIFICATION DU PALONNIER

Mécanique et dessin

Durée :   6  heures

CONCOURS GENERAL DES METIERS 2006

Réalisation d’Ouvrages Chaudronnés et de Structures Métalliques

A 4

folio 5/7DR

Le palonnier est en S355 (Re=355Mpa, Rr =490 Mpa). Module de flexion (I/v)=833mm4

- Calculez la valeur de l’effort tranchant Tmaxi et reportez-la sur le graphe :

Calculs :

- Calculez la valeur du moment fléchissant Mfmaxi et reportez-la sur le graphe :

Calculs :

- Calculez la valeur de la contrainte maxi maxi (= Mfmaxi /module de flexion) et reportez-la sur le graphe :

Calculs :

Le palonnier résiste-t-il ?   oui / non

Justifiez votre réponse :

Mécanique et dessin

Durée :    6 heures

CONCOURS GENERAL DES METIERS 2006

Réalisation d’Ouvrages Chaudronnés et de Structures Métalliques

A 4

folio 6/7DR

PARTIE DESSIN

On envisage d’automatiser le mouvement des volets avec un vérin double effet suivant le montage ci-dessous. La barre de liaison (voir 4/8DT) n’est pas représentée pour faciliter la lecture.

Vous ferez le dessin de définition du support réalisé en tôle de 8mm, qui sera soudé sur la partie mobile sous la bride supérieure et contre le cylindre extérieur :

Les schémas ci-dessus sont approximatifs.Toutes les autres formes et cotes non précisées sont laissées à votre initiative.

Travail sur folio 7/7DR, mise en page pré imprimée :

Complétez les vues de face en coupe A-A, dessus et ½ vue de gauche.

Désignez les soudures.

Cotez les liaisons avec le vérin et avec la partie mobile.

Mécanique et dessin

Durée :    6 heures

CONCOURS GENERAL DES METIERS 2006

Réalisation d’Ouvrages Chaudronnés et de Structures Métalliques

A 4

folio 7/7DR