CONCOURS GÉNÉRAL DES MÉTIERS

SPÉCIALITÉ : RÉALISATION D’ OUVRAGES

CHAUDRONNÉS ET STRUCTURES

MÉTALLIQUES

Session 2006

### ÉPREUVE DE MÉCANIQUE ET DE DESSIN

Vous devez vérifier le dimensionnement des goupilles, choisir un câble de levage, et vérifier la résistance du palonnier.

Pour cela il faut calculer la masse totale de la partie mobile.

CALCUL DE LA MASSE TOTALE

D’après la nomenclature, il manque la masse du cylindre intérieur et celle de la bride.

- Calcul de la masse du cylindre intérieur  (masse volumique : 7,8kg/dm3)

Relevez les cotes (2/8DT et 3/8DT): ext :__310__   hauteur :__495__   ép. :___2____

Calcul du volume :

  moyen : 310 – 2 = 308

V =     0.958       dm3

V =  x 308 x 495 x 2

Calcul de la masse :

0.958 x 7.8

m =         7.472  kg

Durée : 6 heures

CONCOURS GENERAL DES METIERS

Réalisation d’Ouvrages Chaudronnés et de Structures Métalliques

A 4

folio x/x

Calcul de la masse de la bride supérieure (voir dessin de détail 5/8DT)

Mécanique et dessin

Durée :  6  heures

CONCOURS GENERAL DES METIERS 2006

Réalisation d’Ouvrages Chaudronnés et de Structures Métalliques

A 4

corrigé

folio 3/7DR

Calcul du volume  (aire ext. – aire int. – aire trous) x ép.

( (  x 257²) – ( x 155²) – (8 x  x 4²) – (4 x  x 11²) ) x 4

V =     0.52  dm3

130099 x 4

Calcul de la masse :

0.52 x 7.8

m =     4.059 kg

- Calcul de la masse totale de la partie mobile:

Masse du bloc mobile 2 (voir 3/8DT) :

3.28 + 12.92 + 1.53 + 0.22 + 2.4 + 2.7 + 11.71 + 7.9 + 7.472 + 4.059

m =      54.19  kg

m =        81.45     kg

Masse totale (bloc mobile 2 + pièces diverses + flexibles, etc.)

54.19 + 11.26 + 16

VÉRIFICATION DES GOUPILLES

Pour la suite des calculs, on prendra 90kg

pour la masse de la partie mobile, et g=10N/kg

Pour un acier S185 : Rr = 290MPa

Calcul du poids de la partie mobile :

P =    900   N

90 x 10

Calcul de l’effort tranchant sur une goupille :

T =   225    N

900 / 4

S =   56.6 mm²

Calcul de la section cisaillée (voir Ø sur 3/8DT et montage ci-dessus):

 x 3²x2

 = 3.98 MPa

Calcul de la contrainte dans une goupille :

225 / 56.6

Rpg = 92.5Pa

Calcul de Rpg

185 / 2

Conclusion : la goupille résiste-t-elle :	oui

Pourquoi ?		contrainte < Rpg

Durée : 6 heures

CONCOURS GENERAL DES METIERS

Réalisation d’Ouvrages Chaudronnés et de Structures Métalliques

A 4

folio x/x

s =      23

Quel est ici le coefficient de sécurité ?

92.5 / 3.98

CHOIX DU CÂBLE

Le câble primaire supporte la masse totale de la partie mobile.

Choisissez une référence de câble dans la documentation fournie (8/8DT), sachant que l’on prend un coefficient de sécurité de 2.

Référence :           BIE180

Justifiez votre choix :

90 kg x 2 = 180 kg

Mécanique et dessin

Durée :  6  heures

CONCOURS GENERAL DES METIERS 2006

Réalisation d’Ouvrages Chaudronnés et de Structures Métalliques

A 4

corrigé

folio 4/7DR

VÉRIFICATION DU PALONNIER

Mécanique et dessin

Durée :   6  heures

CONCOURS GENERAL DES METIERS 2006

Réalisation d’Ouvrages Chaudronnés et de Structures Métalliques

A 4

corrigé

folio 5/7DR

Mécanique et dessin

Durée :   6  heures

CONCOURS GENERAL DES METIERS 2006

Réalisation d’Ouvrages Chaudronnés et de Structures Métalliques

A 4

folio 5/7DR

Le palonnier est en S355 (Re=355Mpa, Rr =490 Mpa). Module de flexion (I/v)=833mm4

- Calculez la valeur de l’effort tranchant Tmaxi et reportez-la sur le graphe :

Calculs :

900 / 2 = 450N

# 450N

Le graphique

peut être

inversé !!

- Calculez la valeur du moment fléchissant Mfmaxi et reportez-la sur le graphe :

Calculs :

450 x 0.27 = 121.5 Nm

# 121.5 Nm

- Calculez la valeur de la contrainte maxi maxi (= Mfmaxi /module de flexion) et reportez-la sur le graphe :

Calculs :

121.5 x 1000 / 833 = 145.8 MPa

# 145.8Mpa

Le palonnier résiste-t-il ?   oui / non

Justifiez votre réponse :

Contrainte 145.8 < résistance 355

Mécanique et dessin

Durée :   6  heures

CONCOURS GENERAL DES METIERS 2006

Réalisation d’Ouvrages Chaudronnés et de Structures Métalliques

A 4

corrigé

folio 7/7DR