## RECHERCHE DU DÉVELOPPEMENT DU TRONC DE CÔNE

Recherchez dans le dossier technique les cotes d’encombrements du Rep :2h

1a) Recherche des rayons moyens

r1= ( diamètre ext. – 1ép ) : 2

r1= ( 350 – 3 ) : 2 = 173 . 5

r= ( diamètre ext. – 1ép ) : 2

r= (400 – 3 ) : 2 = 197.5

1b) Recherche de l’angle 

tg = coté opp. : coté adj.

= ( r- r1 ) :h = 198.5 – 173.5 ) : 50

= 25 :50 = 0.5

tg  = 0.5     = 26°565

1c) Recherche de g

sin.  = coté opp. : hyp. = r :g

g= r : sin. = 198.5 : 0.4472

g= 443.87

| # Durée Totale : 6 heures | CONCOURS GENERAL DES METIERS 2006 Réalisation d’ouvrages chaudronnés et de structures métalliques |  |
| --- | --- | --- |
|  | Préparation et analyse du travail | DC1/6 |

## RECHERCHE DU DÉVELOPPEMENT DU TRONC DE CÔNE

1d) Recherche de l’angle  au sommet du développement

 = ( 360 x r ) : g = ( 360 x 198.5 ) : 443.87

α = 160°.99

1e)Petit rayon du développement

sin.  r1 : g1    g1 = 173.5 : 0.4472



g1 = 387.97

| # Durée Totale : 6 heures | CONCOURS GENERAL DES METIERS 2006 Réalisation d’ouvrages chaudronnés et de structures métalliques |  |
| --- | --- | --- |
|  | Préparation et analyse du travail | DC2/6 |

## IMPLANTATION DE DEUX PIECES

Recherche du pas entre les pièces ( df )

Recherche de sb

Cos.=  coté adj. : hyp. = sb : sb’

sb = cos.  x sb’

sb’ = 387.97 x cos. 80.495

sb = 64.067

| # Durée Totale : 6 heures | CONCOURS GENERAL DES METIERS 2006 Réalisation d’ouvrages chaudronnés et de structures métalliques |  |
| --- | --- | --- |
|  | Préparation et analyse du travail | DC3/6 |

## Recherche de x1f (=bd)

x1f = sd – sb = 443.87 – 64.067 = 379.8

Recherche de x’x (=x’1x1,=b’b)

x1x = x’1x’

x’1x1 = SIN ;  x hyp. = 0.9862 x 387.97 = 382.64

x’x = 382.64

### Recherche de sx

( 443.87)² = xx’² + sx²

sx² = (443.87 )² - xx’²

sx = 224.96

Pas entre deux pièces

pas = sx + 30 + x1f – 443.87 = 190.89

Recherche du nombre de pièces dans une tôle

#### Nb = 2000 – [ 443 – ( sb – 50 ) ] : pas

Nb = 2000 – ( 443 – 14.067 ) : 190.89

Nb = 1571.067 : 190.89 = 8.23

Nb = 8 pas + 1 pièce ( départ ) = 9 pièces

| # Durée Totale : 6 heures | CONCOURS GENERAL DES METIERS 2006 Réalisation d’ouvrages chaudronnés et de structures métalliques |  |
| --- | --- | --- |
|  | Préparation et analyse du travail | DC4/6 |

Calculs concernant la fabrication d’une série de cent pièces.

a) Calculez le nombre de tôles à commander.

Sachant qu’il y a 9 pièces par tôle nous diviserons la série par 9 et nous arrondirons au nombre supérieur.

100 : 9 = 11.11

Le nombre de tôles à commander sera de 12

b)Sachant que le prix matière de l’acier S235 est de 2000 euros hors taxe (H.T.) la tonne, que la densité de celui-ci est de 7,8 et que la T.V.A est de 19,6  %:

- on vous demande de calculer le coût matière, toutes taxes comprises (T.T.C.).

###### -Volume d’une tôle :

2,000 x 1,000 x 0,003 = 0,006 mètre cube

-Volume de douze tôles :

0,006 x 12 = 0,072 mètre cube

Masse des tôles :

0,072 x 7,8 = 0,5616 tonne

Coût H.T des tôles :

0,5616 x 2000 = 1123,2 euros

Coût T.T.C :

1123,2 x 19.6% = 1343 euros

| # Durée Totale : 6 heures | CONCOURS GENERAL DES METIERS 2006 Réalisation d’ouvrages chaudronnés et de structures métalliques |  |
| --- | --- | --- |
|  | Préparation et analyse du travail | DC5/6 |