| # Pièces de liaisons |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 4 | Goupille | Rond 6 | S185 |  | Lg 600mm (1) |  |
| 4 | 4 | Boulons | HM 12x25 |  |  | (4) |  |
| Support tubulaire (3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3d | 4 | Plaque de fixation | Tôle 5 mm | S235 |  | 200x200 (1) |  |
| 3c | 4 | Renfort | Tube26.9x2.3 | S235 |  | Lg 500 (4) |  |
| 3b | 4 | Tube coudé | Tube26.9x2.3 | S235 |  | Lg 750 (4) |  |
| 3a | 1 | Plaque de base | Tôle 4 mm | S235 |  | 500x500 (1) |  |
| Bloc mobile (2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2m | 2 | Bride de tube | Tôle 5 mm | S235 |  | 250x250 (2) |  |
| 2k | 1 | Fond | Tôle 3 mm | S235 |  | 400x300 (1) | Rep 2k Fournit au candidat |
| 2j | 1 | Grand cône extérieur | Tôle 3 mm | S235 |  | 1100x750 (1) | Epure + Développement Partiellement découpé |
| 2h | 1 | Petit cône extérieur | Tôle 3 mm | S235 |  | 1000x400 (1) | Epure + Développement |
| 2g | 2 | Patte de levage | Tôle 5 mm | S235 |  | 200x40 (1) |  |
| 2f | 1 | Tube gauche | Tôle 3 mm | S235 |  | 500x300 (1) | Développement + courbe à l’échelle 1 |
| 2e | 1 | Tube droit | Tôle 3 mm | S235 |  | 500x300 (1) | Développement + courbe à l’échelle 1 |
| 2d | 1 | Cylindre extérieur | Tôle 3 mm | S235 |  | 1500x500 (1) | Orifices de pénétration à l’échelle 1 |
| 2c | 1 | Cône intérieur | Tôle 2 mm | S235 |  | 1000x660 (1) | Epure + Développement |
| 2b | 1 | Cylindre intérieur | Tôle 2 mm | S235 |  | 1000x500 (1) |  |
| 2a | 1 | Bride supérieure | Tôle 4 mm | S235 |  | 600x600 (1) | Fournit découpé sans les trous de diamètre 22 |
| Bloc fixe (1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1d | 1 | Cylindre coulissant | Tôle 1.5 mm | X2CrNi 19-11 |  | 1000x500 (1) |  |
| 1c | 4 | Tige de guidage | Tube 20x1.5 | X5CrNi 18-10 |  | Lg575 mm (1) |  |
| 1b | 2 | Demi-trémie | Tôle 1.5 mm | X2CrNi 19-11 |  | 600x200 (2) | Epure + Dévpt + courbe Echelle 1 |
| 1a | 1 | Plaque de trémie | Tôle 3 mm | X2CrNi 19-11 |  | 500x500 (1) |  |
| Rep | Nb | Désignation | Section | Matière |  | Débit | #### Doc ressources élèves |
| ## ENSACHEUSE SUSPENDUE |  |  |  |  |  |  |  |
| CONCOURS GENERAL DES METIERS 2006 |  |  |  |  | REALISATION D’OUVRAGES CHAUDRONNEES ET STRUCTURES METALLIQUES |  |  |

Nota : dans la colonne Débit le chiffre entre parenthèse correspond au nombre de débit par candidat

##### Feuille DP 1/26