| # CISAILLEMENT | EXERCICES N° 1 |  |
| --- | --- | --- |

1- MONTAGE EN PORTE A FAUX

L’articulation ci-contre est composée de 2 barres de section rectangulaire 15x30, liées par un axe épaulé.

L’effort maximum supporté par cette liaison est de 10000N.

L’axe est conforme à la norme ISO 2341, réalisé en acier S255. Vous prendrez un coefficient de sécurité de 3.

- Tracez la ou les sections cisaillées en rouge sur le dessin.

- Calculez le diamètre mini de l’axe, puis choisissez un diamètre standard dans le tableau.

2- MONTAGE EN CHAPE

Sur cette articulation, l’axe doit supporter un effort de cisaillement de 15000N. Il est en S275, et vous prendrez un coefficient de sécurité de 2.

- Tracez la ou les sections cisaillées en rouge sur le dessin.

- Calculez le diamètre mini de l’axe, puis choisissez un diamètre standard dans le tableau.

| # CISAILLEMENT | EXERCICES N° 2 |  |
| --- | --- | --- |

1- POINÇONNAGE

On veut poinçonner un trou carré 10x10 dans une tôle de  3mm en acier dont la résistance au cisaillement est  Rg=200Mpa.

- Calculez la surface cisaillée :

- Calculez l’effort minimum pour le poinçonnage :

- Calculez la contrainte de compression dans le poinçon :

- Calculez la limite élastique minimum pour ce poinçon avec un coefficient de sécurité de 2 :

2- SOUDURE

8

100

20

Une patte de section 100x20 est assemblée par soudage sur un support suivant le dessin ci-contre.

Le métal d’apport a une résistance Rre de 150 Mpa.

- Calculez la section cisaillée:

- Calculez la résistance Rpg du métal d’apport :

- A quel effort peut résister l’assemblage :

- Recommencez le calcul en remplaçant les 2 cordons par un cordon périphérique  a=5

| # CISAILLEMENT | EXERCICE N° 3 |  |
| --- | --- | --- |

CLAVETAGE

Caractéristiques de l’assemblage :

- Arbre Ø30

- Couple maxi à transmettre : 180Nm

- Matériau de la clavette : E295

- Clavette forme B

b

a

L

Tracez sur le dessin du haut la force qui va cisailler la clavette

- Tracez sur la perspective ci-contre la section cisaillée

- Calculez la force de cisaillement

- Calculez la section minimum de cette clavette

- Recherchez dans le tableau la section

normalisée pour ce diamètre

- Calculez la longueur minimum de la clavette