Présentation:

Soit le système d'essuie glace d'autobus représenté ci-dessous à échelle réduite. A, B, C, D sont des axes d'articulation, AB = CD = 51mm, AD = BC = 600mm. L’essuie-glace se déplaçant vers la gauche.

- Questions sur les mouvements et trajectoires:

  - Tracer et repérer la trajectoire du point A de la biellette 2 par rapport à la vitre repère 0 (TA2/0).

  - Quel est le nom du mouvement de la biellette 2?

  - Tracer et repérer la trajectoire du point B de la biellette 1 par rapport à la vitre repère 0 (TB1/0).

  - Tracer et repérer la trajectoire du point E de l'essuie-glace 3 par rapport à la biellette repère 2 (TE3/2).

  - Tracer et repérer la trajectoire du point E de l'essuie-glace 3 par rapport à la biellette repère 1 (TE3/1).

  - Tracer et repérer la trajectoire du point F de l'essuie-glace 3 par rapport à la biellette repère 2 (TF3/2).

  - Tracer et repérer la trajectoire du point F de l'essuie-glace 3 par rapport à la biellette repère 1 (TF3/1).

  - Tracer et repérer la trajectoire du point H de l'essuie-glace 3 par rapport à la biellette repère 2 (TH3/2).

  - Tracer et repérer la trajectoire du point H de l'essuie-glace 3 par rapport à la biellette repère 1 (TH3/1).

  - Quelles vont être les trajectoires des points E, F et H dans le mouvement de 3 par rapport à 0 ?

(entourer la bonne mention)

ligne droite horizontale - ligne droite verticale - cercles de diamètres différents - cercles de diamètres égaux -ligne quelconque –

  - Quel est le nom du mouvement du patin d’essuie-glace 3?

  - Tracer et repérer la trajectoire du point E de l'essuie-glace par rapport au repère 0 (TE3/0).

  - Tracer et repérer la trajectoire du point F de l'essuie-glace par rapport au repère 0 (TF3/0).

Schéma 1

- Questions sur les vitesses: Schéma 2

  - Afin de mettre en mouvement les essuie-glaces, il est installé un moteur tournant à 20 tr / min sur la biellette 1.

    - Déterminer VB10;

    - Tracez-le sur le schéma 2.

  - Comparez VB10et VB30

  - En déduire VE30

Schéma 2