#### Méthode de CREMONA

- Vérification avec RDM6 (module Ossatures)

(tiré du sujet du Concours Général des Métiers 2001 ROC-SM)

| # Nom |  |
| --- | --- |
| Date |  |

YD 03-04

1 – MISE EN SITUATION

La ferme à étudier est du type « Shed ».

Elle repose sur 2 poteaux encastrés au sol.

Les efforts supportés (poids de la toiture, neige, vent, charge, etc) sont représentés sur le schéma de la page 3.

La liaison en A est considérée comme une liaison pivot, celle en D un appui simple.

L’objectif est de déterminer la section minimum des barres et de calculer leur déformation.

Pour cela, il faut :

- Calculer les actions aux appuis A et D

- Déterminer les efforts dans toutes les barres par la méthode de Crémona

- Calculer la section minimum de la barre la plus chargée

- Calculer la déformation de cette barre

2 – ACTIONS AUX APPUIS

MÉTHODE GRAPHIQUE :

Échelle des forces :

1cm pour  200N

||A0/ferme||=         N

||D0/ferme||=       N

MÉTHODE ANALYTIQUE :

||A0/ferme||=         N

||D0/ferme||=       N

3 - PRÉPARATION

- En premier lieu, vérifiez la cohérence nombre de barres/nombre de nœuds (b=2n-3) :

Chaque appui  (A et D) subit 2 forces : une charge de 5000N et l’action de l’appui. Pour la suite de l’exercice, vous prendrez la résultante de ces 2 forces.

- Sur le schéma, reportez les forces, puis numérotez les zones :

4 – ÉQUILIBRE DES NŒUDS

Pour chaque nœud, faites le dynamique (sans échelle), placez des flèches pour vérifier l’équilibre (prendre A comme modèle), et précisez la sollicitation dans les barres :

| Nœud | Dynamique sans échelle | Vérification de l’équilibre | Sollicitation des barres |
| --- | --- | --- | --- |
| A |  |  | AB est : comprimée/tendue AE est : comprimée/tendue |
| E |  |  | BE est : ED est : |
| B |  |  | BC est : BD est : |
| C |  |  | CD est : |
| D |  |  |  |

5 – TRACÉ DU CREMONA

Échelle : 1 mm pour 125 N

La frontière 1-2 est déjà tracée pour vous servir de départ :

1

2

| RÉSULTATS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frontières | Barre ou action | Intensité |
|  | A | N |
|  | D | N |
|  | AB | N |
|  | BC | N |
|  | CD | N |
|  | DE | N |
|  | EA | N |
|  | BE | N |
|  | BD | N |

6 – DIMENSIONNEMENT DES BARRES

Les barres seront toutes en tube carré, acier de résistance élastique 200 Mpa, E= 200000Mpa.

Vous prendrez un coefficient de sécurité égal à 3.

- Barre la plus chargée :

- Calculez l’aire minimum de la section de cette barre :

- Choisissez une section dans ce tableau

- Calculez la déformation de cette barre :

- Vérifiez sa résistance au flambage :