FERME SHED

VÉRIFICATION AVEC RDM6-OSSATURES

Lancez le logiciel RDM6-Ossatures

Ouvrez une nouvelle étude  et choisissez « Plane »

MISE EN POSITION DES NŒUDS

| A | 0 , 0 |
| --- | --- |
| B | 4 , 2 |
| C | 8 , 4 |
| D | 10 , 0 |
| E | 4 , 0 |

MISE EN POSITION DES POUTRES

choisissez  (poutre définie par 2 nœuds)

Cliquez sur le nœud A, puis sur B.

Idem pour les 6 autres poutres.

NOTE : pour détruire une poutre cliquez sur  puis sur la poutre.

CHOIX DU MATÉRIAU

Ouvrez la bibliothèque

Choisissez Fer

Cliquez sur structure

La structure complète est maintenant représentée en rouge.

CHOIX DE LA SECTION

Choisissez dans le tableau un tube de 40 ép. 2,6

Cliquez sur Groupe

CHOIX DES LIAISONS INTÉRIEURES (« Relaxations »)

Choisissez rotule-rotule   et cliquez sur toutes les poutres. (Un rond vert symbolise la rotule)

CHOIX DES LIAISONS EXTÉRIEURES

Choisissez une rotule en A et un appui simple en D, en bloquant Dy

MISE EN POSITION DES CHARGES

Les 4 charges sont du type nodal (sur des nœuds)

Entrez 0 sur l’axe X, puis –5000 sur l’axe Y

Cliquez sur les nœuds A et D.

Recommencez l’opération pour B et C (10000N), puis E (4000N).

LANCEMENT DES CALCULS

Cliquer sur  Calculer puis sur Analyse statique

Enregistrer sous le nom FERME SHED.POR

AFFICHAGE DES RÉSULTATS

Cliquer sur  Résultats.

Par défaut, on obtient la déformée :

On peut aussi obtenir :

- N : effort normal

On obtient les efforts dans chaque barre, en rouge pour les barres comprimées, en vert pour les barres tendues.

- σ : contrainte normale = F / S

La contrainte maxi est donnée. Comparez avec vos calculs.

EDITION DES RÉSULTATS

Un fichier texte affiche tous les résultats de l’étude de cette structure.

Comparez les efforts intérieurs avec ceux obtenus par le Cremona

+-------------------+

| RDM 6 - Ossatures |

+-------------------+

Utilisateur : Lycée Professionnel Marcel Mézen - Alençon

Nom du projet : FERME SHED

Date : 7 Mars 2004

+--------------------+

| Résultats : Cas  1 |

+--------------------+

+--------------------------------+

| Déplacements nodaux [ m, rad ] |

+--------------------------------+

Noeud     dx         dy        rotz

1  1.841E-03 -6.553E-03

2  1.027E-03 -6.652E-03

3  0.000E+00  0.000E+00

4 -6.349E-04 -2.154E-03

5  2.568E-03  0.000E+00

Déplacement maximal sur x = 2.5680E-03 m [ Noeud 5 ]

Déplacement maximal sur y = 6.6522E-03 m [ Noeud 2 ]

Déplacement maximal = 6.8071E-03 m [ Noeud 1 ]

+----------------------------------+

| Action(s) de liaison [ N   N.m ] |

+----------------------------------+

Noeud   1  -   Rx =         0.0   Ry =         0.0   Mz =         0.0

Noeud   2  -   Rx =         0.0   Ry =         0.0   Mz =         0.0

Noeud   3  -   Rx =         0.0   Ry =     15400.0   Mz =         0.0

Noeud   4  -   Rx =         0.0   Ry =         0.0   Mz =         0.0

Noeud   5  -   Rx =         0.0   Ry =     18600.0   Mz =         0.0

Somme des actions de liaison :

Rx =         0.0 N

Ry =     34000.0 N

Somme des forces appliquées à la structure :

Fx =  0.00000000000000E+0000 N

Fy = -4.00177668780088E-0011 N

+-------------------------------+

| Efforts intérieurs [ N  N.m ] |

+-------------------------------+

N = Effort normal   TY = Effort tranchant   MfZ = Moment fléchissant

ELE   ori       No       TYo      MfZo     dL(m)

ext       Ne       TYe      MfZe                       TYmax    MfZmax

1   1      4000.0      -0.0      -0.0   9.877E-05

2      4000.0       0.0       0.0                         0.0       0.0

2   3    20800.0      -0.0      -0.0   1.027E-03

2    20800.0       0.0       0.0                         0.0       0.0

3   1     -4472.1      -0.0      -0.0  -2.469E-04

4     -4472.1       0.0       0.0                         0.0       0.0

4   4     -8944.3      -0.0      -0.0  -4.939E-04

5     -8944.3       0.0       0.0                         0.0       0.0

5   5   -17708.8      -0.0      -0.0  -1.382E-03

1   -17708.8       0.0       0.0                         0.0       0.0

6   2    20800.0      -0.0      -0.0   1.540E-03

5    20800.0       0.0       0.0                         0.0       0.0

7   3   -23255.1      -0.0      -0.0  -1.284E-03

1   -23255.1       0.0       0.0                         0.0       0.0