## 1. Présentation du levier de frein à main

Afin de maintenir le véhicule en position prolongée à l’arrêt (moteur à l’arrêt ou tournant), l’utilisateur actionne le levier de commande du frein de stationnement. Sur les nouvelles Mégane, ce levier s’intègre parfaitement dans le poste de conduite et renforce le design général. Il a été dessiné pour ressembler à une commande d’avion.

Ce frein doit être directement actionné par le conducteur et ne pas nécessiter l’utilisation du moteur. Il a aussi une fonction de frein de secours. Ainsi, le levier de commande est actionné par l'utilisateur et vient par un système de transformation de mouvement et un câble actionner les freins arrières. Ce système purement mécanique doit garantir le maintien en position du véhicule et donc le maintien de l’effort de serrage. Un dispositif directement intégré dans le levier de commande permet de maintenir automatiquement la tension dans le câble. Ce dispositif peut être déverrouillé par le conducteur.

## 2. Analyse Fonctionnelle du Besoin

Limite de l’étude : L’étude se limite au levier de commande composé de {levier, socle, poussoir, came, contacteur}. Le levier de commande se monte sur la caisse. Il est connecté à un câble qui va actionner les freins. L'ensemble {câble + frein} est appelé récepteur. Le récepteur et la caisse seront intégrés dans le même élément du milieu extérieur appelé "véhicule".

Enoncé du besoin : Le levier permet au conducteur de maintenir immobile le véhicule en agissant sur les freins

Phase de vie: Utilisation du levier

- Verrouillage automatique du frein de stationnement

- Déverrouillage du frein de stationnement par le conducteur

- Maintien en position du levier de commande

Diagramme pieuvre

FS1 : Le levier permet au conducteur de maintenir immobile le véhicule en agissant sur les freins

FS2 : Le levier doit allumer le voyant lorsque la position est suffisante

FS3 : Le levier doit respecter les normes et réglementations

FS4 : Le levier doit résister à l’ambiance

FS5 : Le levier doit s'adapter à l’environnement

FS6 : Le levier doit satisfaire l'agrément du conducteur

FS7 : Le levier doit résister aux sollicitations du conducteur

## 3. Présentation des deux transmissions entre les frein et le levier :

## 3.1. Tirage à câble simple :

## Ce tirage va du levier de frein à main à un étrier dans lequel un câble coulissant répartit la force de façon uniforme entre les deux freins.

3.2. Double tirage à câble :

Du levier de frein à main, un tirage à câble séparé aboutit à chaque roue arrière.

4. But de l’étude et consignes:

Le but de cette étude est de faire une analyse du levier de commande de frein à main et de comparer en terme d’efficacité les deux systèmes présentés sur la feuille précédente :

- Pour cela vous avez à votre disposition, le dossier solidworks qui s’intitule « Etude d’un levier de frein à main », dans lequel vous avez les pièces et l’assemblage constituant le mécanisme.

- Tous les fichiers que vous enregistrerez devront être dans le dossier comportant votre nom.

- Tout le dossier « Questions » est à rendre.