- Analyse fonctionnelle :

  - En utilisant le dossier technique, donner la fonction globale d’un frein à main en remplissant la boîte de l’analyse descendante suivante :

Energie mécanique

………………………….

…………………………

Véhicule mis en position

Véhicule maintenu en position

- Etude technologique :

  - Donner le type de matière de la pièce repère 2 ;

………………………………………………………………………………………………..

  - Donner la fonction de l’axe repère 13 ;

…………………………………………………………………………………………………

  - Comment est assemblé le secteur denté 4 par rapport au châssis 3 ?

| Complète | Partielle | Elastique | Rigide | Permanente | Démontable | Indirecte | Directe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Comment sont assemblées les pièces 11 et 1 ?

| Complète | Partielle | Elastique | Rigide | Permanente | Démontable | Indirecte | Directe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - De quel outil auriez vous besoin afin de démonter 11 ?

…………………………………………………………………………………………………

  - Faites un croquis de cet outil ci-dessous ;

  - Un mécanicien veut changer le secteur denté, donner un ordre de démontage afin d’y parvenir.

| Ordre de démontage | Repère de la pièce démontée | Outil utilisé |
| --- | --- | --- |
| 1 | Câble de frein | Pince |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

  - Comment appelle-t-on le type de montage entre le levier et le châssis ? (Cocher la bonne réponse) :

|  | ## Chape |
| --- | --- |
|  | Porte à faux |
|  | Soudé |

  - Sur le dessin d’ensemble Document 1, colorier en bleu l’axe 14, et ceci sur toutes les vues.

  - Quelle est la fonction du ressort Rep 8 ?

…………………………………………………………………………………………………

  - Quel est l’ajustement entre le secteur denté Rep 4 et l’axe Rep 5 ?

…………………………………………………………………………………………………

  - Donner la cote nominale de l’axe et préciser ses écarts (en mm).

| Cote Nominale | Ecart supérieur | # Ecart inférieur |
| --- | --- | --- |

- Modélisation : (Toutes ces questions sont relatives au dessin d’ensemble « Document 2 »)

  - Colorier en bleu toutes les pièces solidaires du levier de commande Rep 1.

  - Donner le repère des pièces qui sont à exclure dans les classes d’équivalences ;

……………………………………………………………………………………….

  - Compléter alors le diagramme en râteau suivant : (Rayer les pièces que vous excluez)

Se1		Se3		Se7		Se10		Se12



1

2



3



4



5



6



7

8

9



10

11



12

13



14

15



16

17

  - Compléter le graphe de liaisons ci-dessous :

Se1

Se3

Se7

Se10

Se12

  - Afin de définir entièrement les liaisons, on vous demande de remplir le tableau ci-dessous : (Aidez vous du schéma cinématique)

| Liaison entre… | Nom de la liaison | Degrés de liberté |  |  | Schématisation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Se1 et Se3 |  |  | T | R |  |
|  |  | x |  |  |  |
|  |  | y |  |  |  |
|  |  | z |  |  |  |
|  |  |  | T | R |  |
|  |  | x | 1 | 1 |  |
|  |  | y | 0 | 0 |  |
|  |  | z | 0 | 0 |  |
| Se1 et Se12 |  |  | T | R |  |
|  |  | x | 0 | 0 |  |
|  |  | y | 0 | 0 |  |
|  |  | z | 0 | 1 |  |
| Se10 et Se7 | Pivot |  | T | R |  |
|  |  | x |  |  |  |
|  |  | y |  |  |  |
|  |  | z |  |  |  |
| Se10 et Se12 | Pivot |  | T | R |  |
|  |  | x |  |  |  |
|  |  | y |  |  |  |
|  |  | z |  |  |  |
| Se12 et Se3 | Linéaire rectiligne (Contact entre dentures) |  | T | R |  |
|  |  | x | 1 | 0 |  |
|  |  | y | 0 | 1 |  |
|  |  | z | 1 | 1 |  |

  - Compléter le schéma cinématique ci-dessous en remplissant le nom des sous-ensembles ainsi que les deux liaisons manquantes :

y

SE 7

SE 1

SE….

SE….

SE….

x

- Etude statique :

Le but de cette étude est de déterminer l’intensité de l’action mécanique transmise dans le câble de commande dans la position frein à main serré. (Voir schéma fig 1.)

  - Hypothèses et données :

- Toutes les liaisons sont considérées parfaites, il n’y a donc aucun frottement à l’intérieur de celles-ci.

- L’étude se fait lors du serrage du frein à main, l’action de Se12 sur Se3 est donc inexistante.

- L’action du conducteur sur le levier est de 200 N. Cette action s’applique au point B est perpendiculaire au levier et est dirigée vers le haut.

- Le câble de frein est horizontal.

Figure 1

On donne le graphe des actions mécaniques ci-dessous

Action du câble

Se 1

Se 3

Se 7

Se 10

Se 12

Action du conducteur

A

C

D

E

F

H

B

J

  - Sur ce graphe, dessiner la frontière de l’étude, sachant que l’on isole

S = {SE 1 ; Se 7 ; Se 12 ; Se 10} qui est l’ensemble du levier de frein à main.

  - D’après les hypothèses, quelle est l’action que l’on ne doit pas prendre en compte ?

  - Compléter alors le tableau bilan ci-dessous :

| Action mécanique | Point d’application | Direction | Sens | Intensité [daN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 10 mm 5 daN |  |
| B(conducteur→Se1) | B |  |  |  |  |
| J(Câble→Se1) | J |  |  |  |  |
| A(Se3→Se1) | A |  |  |  |  |

  - Appliquer le principe fondamental de la statique au système isolé, et faire la résolution graphique ci-après.

B(conducteur→Se1)

B

A

J

Tracer le dynamique à partir du point P et en déduire J(Câble→Se1)en daN

P

B(conducteur→Se1)

Echelle : 10 mm 	       50 N

J(Câble→Se1)=.....................

  - Donner le rapport de multiplication des efforts entre l’action du conducteur et l’action réelle sur le câble (Détailler les calculs):

- Etude cinématique :

Le but de cette étude est de déterminer la course maximum que le câble peut admettre sans que le cliquet ne sorte des dentures :

Chaute

C

SE1

SE3

SE12

SE7

Cbasse

D

- Quel est le mouvement de SE7 par rapport à SE1 ?

- Nommer alors la trajectoire Tc(SE7/SE1) ?

- Quel est le mouvement de SE1 par rapport à SE3 ?

- Tracer alors TD(SE1/SE3) ;

- Lorsque le levier est en position haute, le point C est en Chaute, lorsque le levier est en position basse, le point C est en Cbasse.

  - Retrouver Dhaute et Dbasse