| yd # Nom |  |
| --- | --- |
| Date |  |

| REFERENTIEL BAC PRO ROC-SM |  |  |
| --- | --- | --- |
| Compétence | ## C2 Traiter-Décider | C2-1 Établir des plans de définition |
| Savoirs Technologiques associés | ## S2 Comportement des matériaux | S1 Statique S1-3 Conditions d’équilibre des solides - Épure de Crémona |

OBJECTIF : dimensionner la section des barres constituant ce hangar

On donne :

Le schéma constitutif du hangar

On demande :

(pour la ferme entourée ci-dessous)

- La nature des sollicitations dans les barres

Ferme à étudier

La valeur des efforts dans ces barres

RAPPEL DE STATIQUE

Lorsqu’un système est soumis à l’action de 2 forces :____________________________________

Deux possibilités :

LES TREILLIS PLANS ou SYSTÈMES TRIANGULÉS

DÉFINITIONS

Treillis ou système triangulé :

Assemblage de barres rectilignes formant entre elles des triangles

Nœud :

Point de rencontre de plusieurs barres

HYPOTHÈSES

- assemblages géométriquement invariables

- forces coplanaires

- poids des barres négligés

- nœuds équivalents à des liaisons pivot sans frottement

- forces extérieures appliquées sur les nœuds

- barres soumises à traction ou compression

RELATION NŒUDS - BARRES

b=2n-3		Si b>2n-3 : trop de liaisons, système hyperstatique contraintes internes

Si b<2n-3 : système non rigide, mobilité des barres

EXEMPLES :

| b et n |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| état |  |  |  |

b=2n-4	Si la structure repose sur des appuis encastrés :

EXEMPLES :

| b et n |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| état |  |  |  |

MÉTHODE DE CREMONA

Elle permet de déterminer les efforts dans toutes les barres d’une structure en rassemblant sur un seul dynamique tous les polygones des forces équilibrant chaque nœud.

Appliquons cette méthode à notre structure (page 2) :

2m

6m

60°

C

b =

n =

2n-3 =

D

A

B

F=12000N

1- CALCUL DES ACTIONS AUX APPUIS

D =

________________________________________________________________

A =

________________________________________________________________

2- TRACÉ DES RÉGIONS

A

C

B

D

Elles sont limitées par des frontières :

                - les forces extérieures

                - les barres

UTILISATION :

- On étudie les nœuds un par un

- On tourne dans le sens trigo

- Chaque frontière correspond à une action.

3- ÉQUILIBRE DES NŒUDS (tracé page 5)

La frontière 1-2 correspond à la force		exercée par

La frontière 2-5 correspond à la force		exercée par				sens

La frontière 5-1 correspond à la force		exercée par				sens

Le noeud A est en équilibre sous l’action de 3 forces :

Il subit une force AB de sens		donc la barre AB subit une force de sens	au nœud A.

Elle est donc _________________

TRACÉ DU CREMONA

F

| Actions | Désignation sur graphe | Sens de l’action sur le nœud | Sollicitation dans la barre | Intensité en N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 - 2 |  |  |  |
| D |  |  |  |  |
| F |  |  |  | 12000 |
| Barre AB sur noeud A |  | vers |  |  |
| Barre AB sur noeud B |  | vers |  |  |
| Barre BD sur noeud B |  | vers |  |  |
| Barre BD sur noeud D |  | vers |  |  |
| Barre DC sur noeud D |  | vers |  |  |
| Barre DC sur noeud C |  | vers |  |  |
| Barre AC sur noeud A |  | vers |  |  |
| Barre AC sur noeud C |  | vers |  |  |
| Barre BC sur noeud B |  | vers |  |  |
| Barre BC sur noeud C |  | vers |  |  |

APPLICATION : PONT MÉTALLIQUE

5000

5000

D

C

Intensité de F : 8000 N

- Calculez les actions en A et B

- Déterminez toutes les actions dans toutes les barres (tableau à compléter)

F

B

A

E

A =

B =

CALCULS :

Tracez ci-contre :

- Les forces extérieures

- Les noeuds

- Les zones

D

A

| N° | Action | Sollicitation | Intensité |
| --- | --- | --- | --- |
| Tracé du ½ Cremona (symétrie…) Échelle 1cm1000N | A |  |  |
|  | B |  |  |
|  | F |  | 8000 N |
|  | AD |  |  |
|  | AE |  |  |
|  | DE |  |  |
|  | DC |  |  |