# TACHE À EFFECTUER :

Remplacement d’un volant moulé avec insert métallique par un ensemble mécano-soudé.

# NOUVELLES NOTIONS :

Travailler dans un assemblage.

Insérer des contraintes.

# PRÉ REQUIS :

Être capable de créer une pièce massive et une pièce mince.

Maîtriser les commandes de visualisation.

Maîtriser les commandes « Fichier » : ouvrir, nouveau, sauvegarder.

Y. DUPIN    02/2003

L’ancien volant ne sera pas utilisé pour ce travail.

Un nouveau volant sera créé, dans cet ordre :

- Création de la jante

- Création d’un assemblage

- Insertion de la jante dans cet assemblage

- Création du disque directement dans l’assemblage

- Ajout de la vis fournie dans l’assemblage

N’oubliez pas de sauvegarder à chaque fin d’étape dans votre dossier de travail.

### CRÉATION DE LA JANTE

- Créer une nouvelle pièce

- Ouvrir une esquisse

- Tracer une ligne de construction passant par l’origine

- Tracer un cercle de diamètre 12, axe à 54 de l’origine

- Créer le volume (tore) par révolution

- Enregistrer sous le nom « Jante ».

L’arbre de construction est maintenant :

### CRÉATION DE L’ ASSEMBLAGE

- Créer un nouvel assemblage

- Fenêtrer en mosaïque

- Faire glisser  le nom « Jante » de l’arbre de construction

vers l’origine :

- Enregistrer l’assemblage sous le nom « Volant »

- Fermer la fenêtre de la jante, agrandir celle de l’assemblage

#### L’arbre de construction est maintenant ainsi :

(f) signifie fixe

### CRÉATION DU DISQUE

- Afficher en filaire et zoomer « au mieux »

- Cliquer : Insertion Composant Nouvelle pièce

- Enregistrer sous le nom « Disque »

Le curseur devient alors :		pour le choix d’une face ou d’un plan de départ

- Cliquer sur le plan  Face  dans l’arbre de construction

Une esquisse est maintenant ouverte, et Disque est affiché en rose dans l’arbre.

- Tracer une ligne de construction

verticale passant par l’origine :

- Tracer une ligne horizontale

modélisant le disque :

- Créer le volume par révolution :

! Ne pas fermer automatiquement l’esquisse !

! Le profil ne convient que pour une pièce mince : OK !

- Entrez les paramètres pour la fonction mince :

- Validez

- Cliquez touche de droite sur Volant dans l’arbre

- Cliquez touche de gauche sur Editer l’assemblage

Toutes les pièces sont maintenant en noir dans l’arbre

- Affichez en mode ombré et en perspective

- Enregistrez

Vous avez maintenant un assemblage

contenant des pièces

liées par des contraintes

Ici la seule contrainte a été

créée automatiquement par le

travail direct dans l’assemblage.

Pour la visualiser, cliquez sur le signe +

C’est une contrainte « sur place ».

EN CAS D’ ERREUR DANS UNE PIÈCE

Cliquer touche de droite sur le nom de la pièce dans l’arbre

(elle devient rose sur le modèle)

Développer son arbre en cliquant sur +

Cliquer touche de droite sur la fonction à modifier

Cliquer sur Éditer l’esquisse, modifier l’esquisse, reconstruire en cliquant sur

ou :

Cliquer sur Éditer la définition, modifier la définition, valider en cliquant sur

Cliquer touche de droite sur Volant

Cliquer sur Éditer l’assemblage

### INSERTION DE LA VIS

- Ouvrir le fichier pièce « Vis H-M14x60 »

- Fenêtrer en mosaïque

- Faire glisser  le nom « Vis H-M14x60 » de l’arbre de construction vers la fenêtre du modèle dans une position quelconque (donc pas sur l’origine !)

- Fermer la fenêtre de la vis, agrandir celle de l’assemblage

- Sauvegarder

### MISE EN POSITION DE LA VIS

Pour la mise en position et le maintien en position de la vis sur l’assemblage, il faut ajouter manuellement des contraintes :

##### Coaxialité entre la vis et son perçage

- Cliquer sur	: la fenêtre des contraintes s’ouvre

- Sélectionner le corps de la vis, puis le perçage du disque

#### La contrainte « Concentrique » est sélectionnée par défaut

- Valider

Si la vis se positionne à l’envers (tête en bas) :

Développer les contraintes dans l’arbre en cliquant sur +

Cliquer touche de droite sur Coaxial….

Cliquer touche de gauche sur Éditer la définition

Activer la fonction Aligné

###### Valider

Coïncidence entre la face supérieure du disque et la face inférieure de la vis

- Cliquer sur     		: la fenêtre des contraintes s’ouvre

- Sélectionner la face supérieure du disque, puis la face inférieure de la vis (utiliser les fonctions de visualisation pour la faire tourner)

#### Sélectionner Coïncident

- Valider

- Sauvegarder

- Placer une dernière contrainte : parallélisme entre une face de l’hexagone de la vis et le plan de face (ou frontal). La représentation sera plus claire sur la mise en plan