Evaluation TP

Réalisation et modification d’une pièce simple

présentation du mécanisme :

Le travail que vous allez réaliser porte sur un maître cylindre de kart. Vous allez réaliser un élément complet et en modifier un autre déjà fait mais qui comporte des erreurs.

- Modification du piston :

Ouvrir le fichier « piston maître cylindre élève » que vous avez préalablement enregistré dans votre dossier personnel ;

Fig 1.

  - Modifier les cotes du piston :

    - Le diamètre extérieur doit être de 23.96 mm

    - La largeur des gorges (en bleu sur la fig 1.)doit être de 2.62 mm

    - Le diamètre intérieur des gorges doit être de 18 mm

    - La longueur totale doit être de 26 mm

  - Modification du chanfrein :

    - Il doit être de 1 mm incliné d’un angle de 45°

  - Modification du lamage :

    - Il doit être d’un diamètre de 12 mm et d’une profondeur de 10 mm

    - Il doit être parfaitement centré sur le piston.

Le résultat final doit être :

  - Modification des noms des fonctions

    - Appeler les fonctions suivantes :

      - Forme extérieure

      - Chanfrein de mise en position

      - Lamage.

ENREGISTRER VOTRE TRAVAIL SOUS VOTRE DOSSIER SOUS LE NOM « Piston_votre nom»

- Réalisation de l’écrou : Vous enregistrerez cette pièce sous l’intitulé : Ecrou_votre nom

| N | Descriptif de l’étape |  | Fonctions |  | Résultat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Faire un volume de base 20*10*10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Faire une rainure au milieu de la pièce Profondeur 9 mm largeur 3 mm |  |  |  |  |  |
| 3 | Faire un perçage de 4 mm de diamètre centré sur la pièce à 4 mm du haut de celle-ci |  |  |  |  |  |
| 4 | Réaliser un chanfrein 2 mm à 45 ° |  |  |  |  |  |
| 5 | Réaliser un perçage de diamètre 6 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | EVALUATION MISE EN PLAN |  | ECROU.SLDPRT |  |  |

- Ouvrir le fichier Ecrou_votrenom.sldprt qui se trouve dans votre dossier personnel ;

- Faire la mise en plan de cette pièce :

Sur un format A4 vertical à l’échelle 4 : 1

    - Vue de face avec les arêtes cachées ;

    - Vue de gauche sans les arêtes cachées ;

    - Vue de dessus avec les arêtes cachées ;

    - Vue de droite sans les arêtes cachées ;

    - Vue de dessous sans les arêtes cachées.

- Mettre les cotes d’encombrement de la pièce ;

- Mettre tous les traits d’axes ;

- Insérer du texte afin de préciser votre nom et l’échelle du dessin.

- Sauvegarder votre travail sur la disquette donnée sous le nom Ecrou_votrenom.slddrw

|  | EVALUATION MISE EN PLAN | ECROU.SLDPRT |
| --- | --- | --- |

- Ouvrir le fichier Ecrou_votrenom.sldprt qui se trouve dans votre dossier personnel ;

- Faire la mise en plan de cette pièce :

Sur un format A4 vertical à l’échelle 4 : 1

    - Vue de face avec les arêtes cachées ;

    - Vue de gauche sans les arêtes cachées ;

    - Vue de dessus avec les arêtes cachées ;

    - Vue de droite sans les arêtes cachées ;

    - Vue de dessous sans les arêtes cachées.

- Mettre les cotes d’encombrement de la pièce ;

- Mettre tous les traits d’axes ;

- Insérer du texte afin de préciser votre nom et l’échelle du dessin.

- Sauvegarder votre travail sur la disquette donnée sous le nom Ecrou_votrenom.slddrw