Y. DUPIN					   				                 05/2005

1è partie :   MÉCANIQUE

Voir documents MÉCA1/2 et MÉCA 2/2

2è partie :   TRAVAIL GRAPHIQUE

DESSIN DU LEVIER 1

OBJECTIFS :

- Représentation d’une pièce mécano-soudée

- Les arêtes fictives

### DONNÉES – RESSOURCES

### Le dessin d’ensemble papier d’un porte-tubes.

### TRAVAIL DEMANDÉ

Sur le document pré imprimé « DESSIN DU LEVIER » (échelle 1 :1) :

- Complétez la représentation du levier 1 seul

- vue de face coupe AA

- vue de dessus

- Représentez les soudures

- Cotez les liaisons avec :

- les axes 8

- le basculeur 5

- le corps 7

3è partie :   CRÉATION DE MODÈLES 3D

OBJECTIFS :

- Utiliser les fonctions Tôlerie

- Créer des pièces dans l’assemblage

- Insertion de soudures

### DONNÉES – RESSOURCES

### Le dessin d’ensemble papier d’un porte-tubes.

### Les fichiers .SLDPRT des pièces 5 et 7

### SolidWorks et une bibliothèque 3D

### TRAVAIL DEMANDÉ

- Créer les modèles des pièces non fournies et l’assemblage complet

- Créer des documents de présentation de l’appareil

| MODELES ET FICHIERS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Données et ressources | Modifier ou créer | Documents ou fichiers à produire |
| #### CREATION DU LEVIER 1 |  |  |
| DESSIN D’ENSEMBLE papier | Il est composé de : 2 flasques en tôle, 1 tube, 1 renfort et 4 rondelles - créer un des flasques ……….. ……. …………………………. - insérer la pièce symétrique ……………………………………. - créer le tube séparément ……………………………………... - assembler ces 3 pièces ………………………………………. - dans l’assemblage: - créer le renfort …………………………………..………… - créer une rondelle …………………………….…………. - placer les 3autres rondelles ……………………………… - insérer les soudures ………………………………………. | 1a.SLDPRT 1b.SLDPRT 1c.SLDPRT LEVIER1.SLDASM 1d.SLDPRT 1e.SLDPRT LEVIER1.SLDASM |
| #### ASSEMBLAGE |  |  |
| ##### LEVIER1.SLDASM | Assembler le levier (1) avec le corps (7) et le basculeur (5) | ##### PORTE_TUBES.SLDASM |
| ###### CREATION DES AXES ET DE LA ROULETTE |  |  |
| PORTE TUBES.SLDASM | Dans l’assemblage, créer : - un axe(8) ……………………………………………………….. - l’autre axe par répétition de composant - l’axe(2)…………………………………………………………… - la roulette(9)…………………………………………………….. Sauvegarder | AXE8.SLDPRT AXE2.SLDPRT ROULETTE9.SLDPRT PORTE_TUBES.SLDASM |
| ###### CREATION DES AUTRES PIECES |  |  |
|  | Créer la vis spéciale(3) | VIS3.SLDPRT |
| ASSEMBLAGE FINAL |  |  |
| PORTE_TUBES .SLDASM VIS3.SLDPRT | - Ajouter la vis(3) à l’ensemble - Sortir l’écrou(4) de bibliothèque et l’ajouter à l’ensemble…. Le ressort ne sera pas représenté | ECROU4.SLDPRT PORTE_TUBES.SLDASM |

| DOCUMENTS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Données et ressources | Modifier ou créer | Documents ou fichiers à produire |
| #### MISES EN PLAN |  |  |
| PORTE_TUBES .SLDASM 1a.SLDPRT 1c.SLDPRT 1d.SLDPRT | - Ensemble du porte-tubes avec nomenclature et repérage Vues au choix (au moins une vue en coupe) - Dessins de définition des pièces du levier : - un flasque 1a ou 1b avec vue du déplié…………………. - le tube 1c……………………………………………………. - le renfort 1d avec vue du déplié…………………………... | PORTE_TUBES.SLDDRW 1a.SLDDRW 1c.SLDDRW 1d.SLDDRW |
| #### IMAGES / REPRESENTATIONS |  |  |
| #### PORTE-TUBES PORTE_TUBES ##### .SLDASM ##### LEVIER1.SLDASM | - Rendu de l’ensemble, couleur acier pour toutes les pièces, fond dégradé simple, sauvegardé en JPG 800x600………... - Eclaté de l’ensemble, le levier restant assemblée, avec repérage (police ARIAL hauteur 5mm)……………………….. - Eclaté de le levier seul, avec repérage - Insérer le rendu et l’éclaté dans une page de traitement de textes format A3 horizontal suivant la mise en page ci-dessous : | ##### PORTE_TUBES.JPG PORTE_TUBES.TIF |