Objectifs :

- Comprendre l’élaboration d’un schéma cinématique

- Présentation

La presse à colonnes présentée sur le dessin d’ensemble est utilisée dans les ateliers de mécanique afin de mettre en position un roulement dans son logement, de redresser une pièce ou de la découper à l’aide d’une matrice.

Le technicien tourne la vis de manœuvre 1 par l’intermédiaire de l’axe 2. La rotation de cette vis provoque la décente du plateau 4.

| 13 | 1 | PLAQUE SUPPERIEURE |
| --- | --- | --- |
| 12 | 2 | ECROU EXAGONALE |
| 11 | 2 | PLAQUE ANTIFRICTION |
| 10 | 1 | RONDELLE PLATE |
| 9 | 2 | ECROU GUIDE |
| 8 | 2 | VIS A TÊTE FRAISEE |
| 7 | 1 | VIS CYLINCRIQUE EXAGONALE CREUSE |
| 6 | 2 | COLONNE |
| 5 | 1 | SOCLE |
| 4 | 1 | PLATEAU |
| 3 | 2 | BOUT D'AXE |
| 2 | 1 | AXE |
| 1 | 1 | VIS DE MANŒUVRE |
| REP | NBRE | DESIGNATION |

- Répertorier les liaisons dans le schéma cinématique suivant (Vous préciserez le nom et le schéma):

- Entre bleu et noir :

|  | T | R |
| --- | --- | --- |
| x |  |  |
| y |  |  |
| z |  |  |

- Entre noir et rouge :

|  | T | R |
| --- | --- | --- |
| x |  |  |
| y |  |  |
| z |  |  |

- Entre vert et noir :

|  | T | R |
| --- | --- | --- |
| x |  |  |
| y |  |  |
| z |  |  |

- Entre vert et rouge :

|  | T | R |
| --- | --- | --- |
| x |  |  |
| y |  |  |
| z |  |  |

- La pièce en bleu sur le schéma correspond t-elle à une seule pièce ?

…………………………………………………………………………………………………...

- Retrouver les repères appartenants au autres couleurs ?

Noir :………………………………………………………………………………………...

Rouge :………………………………………………………………………………………...

Vert :………………………………………………………………………………………...

- Pourquoi regroupe t-on ces pièces ?

…………………………………………………………………………………………………...

- Quelle est la seule liaison que vous n’aurez jamais dans un schéma cinématique ? Justifiez votre réponse.

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...