99

TABLE DE SOUDAGE

Entraînement à l’épreuve E3 B3 (U32)

## Y. DUPIN											    02/2000

Vous travaillez au bureau d’études de l’entreprise « GARCIA STRUCTURES METALLIQUES », et vous êtes chargé d’élaborer une partie des documents concernant une table de soudage fabriquée et commercialisée par cette entreprise :

- Page avec éclaté et repérage des composants, destinée à l’atelier de soudure

- Page avec rendu réaliste de la table peinte pour le catalogue

Pour cela vous disposez de :

- Logiciels de l’entreprise :

- SolidWorks (avec PhotoWorks)

- PaintShopPro

- Excel

- Word

- Matériel :

- Imprimante couleur A3

- Fichiers informatique SolidWorks fournis par le BE :

- PETITE TABLE.SLDASM  contenant l’assemblage de l’ensemble

- XXX.SLDPRT : tous les fichiers pièce de cet assemblage

- Documentation papier :

- Cahier des charges des documents à produire

(feuillets 2 à 4)

| LOGICIELS A UTILISER | ##### CAHIER DES CHARGES | FICHIERS A PRODUIRE |
| --- | --- | --- |
| ###### REPRESENTATIONS GRAPHIQUES |  |  |
| NOMENCLATURE VUE ECLATEE R E P E R A G E SolidWorks Excel | MISE EN PLAN D’UN ECLATE Sur une mise en plan au format A3 vertical sans fond de plan, et à l’échelle maximum compatible avec le format : - Une seule vue éclatée, filaire, en perspective, sans cotation, de l’ensemble, toutes les pièces devant être visibles. - Une nomenclature extraite automatiquement, à laquelle vous ajouterez les matériaux : S235 pour toutes les pièces sauf la pierre. - Repérage de toutes les pièces - Sortie imprimante MISE EN PAGE IMPOSEE : | TABLE.SLDDRW |
| IMAGES |  |  |
| SolidWorks + PhotoWorks | RENDU REALISTE Un rendu réaliste dans un fichier de la table, en perspective isométrique, au format .JPG, avec les caractéristiques suivantes : - Plastique poli jaune vif pour le dessus et les cotés - Plastique bleu pour les autres pièces (le choix du plastique permet de choisir plus facilement une couleur) - Pierre pour la pierre… - Fond uni ou dégradé clair PAS DE SORTIE IMPRIMANTE | RENDU.JPG |
| SolidWorks Paint Shop Pro | IMAGE FILAIRE Une image en filaire de l’ensemble monté montrant la position des différentes cloisons. Pour cela , vous aurez à : - Cacher la table et la pierre - Passer en filaire isométrique sans arêtes cachées - Sauvegarder en .TIF - Transformer ce fichier en .JPG PAS DE SORTIE IMPRIMANTE | TABLE.TIF TABLE.JPG |
| DOCUMENTS |  |  |
|   Image TABLE.JPG    4 cloisons identiques Word + Paint Shop Pro | - Page de catalogue A4 mettant en page le rendu suivant ce modèle : - SORTIE IMPRIMANTE - Page de la notice de montage destinée à la fabrication (soudure des cloisons) : SORTIE IMPRIMANTE | TABLE1.DOC TABLE2.DOC |