Y. DUPIN

L’exemple choisi pour cette étude est un portique constitué ainsi :

A

B

C

18m

36m

La poutre ABC est constituée d’un IPN de 550 reposant sur 2 appuis simples en B et C.

Elle est soumise à :

- Une charge uniformément répartie de 500 daN/m

- Une charge ponctuelle maxi de 10000daN en A

					1 – Les noeuds

DÉFINITIONS:

ENTRÉE DES DONNÉES :

Entrer le nombre de nœuds :

puis l’unité utilisée et l’abcisse de chaque nœud :

La poutre est modélisée :

2 – Matériau et sections

MATÉRIAU :

Choisir votre propre matériau avec ses caractéristiques :



ou choisir dans la bibliothèque :



SECTION :

Définir une section droite en entrant ses caractéristiques (cliquer sur une des images), ou en choisissant dans la bibliothèque :



La première section droite définie est attribuée à toute la poutre.

Pour les suivantes,s’il y en a, désigner le noeud d’origine puis le nœud

extrémité du tronçon de poutre concerné.

3 – Les liaisons

DÉFINITIONS:

Chaque noeud possède deux degrés de liberté : la flèche ( dY ) et la pente ( rotZ ).

Les liaisons de la structure avec l'extérieur peuvent être du type :

- appui simple : dY = 0.

- pente nulle : rotZ = 0.

- Encastrement : dY = rotZ  = 0.

- Flèche imposée.

- pente imposée.

- appui simple élastique. La réaction d'appui FY est proportionnelle à la flèche : FY = - K  dY.

ENTRÉE DES DONNÉES :



Choisir une liaison :		et cliquer sur le nœud lui correspondant.

MODIFICATION D’ UNE LIAISON :

Il faut la supprimer, puis la recréer :

		 et cliquer sur la liaison concernée.

		pour « nettoyer » l’écran

Les liaisons sont maintenant modélisées :

4 – Les charges

DÉFINITIONS:

Les sollicitations prises en compte sont les suivantes :

- force ponctuelle et nodale.

La force est définie par sa composante FY ( unité : daN ).

- couple ponctuel et nodal.

Le couple est défini par sa composante MZ ( unité : daN.m ).

- force répartie uniformément entre deux noeuds.

La force est définie par sa composante py par unité de longueur.

L'unité utilisée est le daN/m.

- force répartie linéairement entre deux noeuds.

La force est définie par sa composante py par unité de longueur, à l'origine et à l'extrémité.

L'unité utilisée est le daN/m.

- le poids propre de la poutre.

ENTRÉE DES DONNÉES :



- Charge nodale (sur un nœud) :

		 puis compléter le tableau :

(attention au sens !)

puis cliquer sur le nœud à charger.

- Charge uniformément répartie :

		 puis entrer une valeur :

(attention au sens !)

puis cliquer successivement sur l’origine et l’extrémité de la section de poutre chargée.

- Pesanteur :

  - dans la fenêtre Charges

AJOUT/SUPPRIMER DES CHARGES :

Exemple pour supprimer une charge nodale :

- Cliquer sur X

- Cliquer sur charge nodale

- Cliquer sur le nœud où se trouve la charge

- Rafraîchir l’écran

Pour entrer de nouvelles charges, cliquer auparavant sur

5 – Résultats

DÉFORMÉE :



PENTE :



EFFORT TRANCHANT :



MOMENT FLÉCHISSANT :



CONTRAINTES NORMALES :

  - sur fibres supérieures et inférieures

ISO-CONTRAINTES NORMALES:



ÉDITION DES RÉSULTATS:

	On  obtient le fichier texte $Ftemp.txt placé par défaut dans le bloc-notes de Windows :

+-----------------------------+

| Flexion d'une poutre droite |

+-----------------------------+

Utilisateur : Lycée Professionnel Marcel Mézen - Alençon

Nom du projet :

Date : 11 Octobre 2003

+---------------------+

| Données du problème |

+---------------------+

+-----------+

|  Matériau |

+-----------+

Nom du matériau = Acier

Module d'Young = 210000 MPa

Masse volumique = 8000 kg/m3

Limite élastique = 250 MPa

+---------------+

|  Noeuds [ m ] |

+---------------+

Noeud  1 :  X =   0.000

Noeud  2 :  X =  18.000

Noeud  3 :  X =  54.000

+-----------------------+

|  Section(s) droite(s) |

+-----------------------+

Noeuds 1 --> 3

IPN : 550

Aire = 212.04 cm2

Moment quadratique : IZ = 98947.85 cm4

Fibre supérieure : VY = 275.00 mm   Wel.Z = 3598.10 cm3

Fibre inférieure : VY = 275.00 mm   Wel.Z = 3598.10 cm3

Poids de la structure = 91602.70 N

+-----------------------+

|  Liaison(s) nodale(s) |

+-----------------------+

Noeud  2 : Flèche = 0

Noeud  3 : Flèche = 0

+-------------------+

|  Cas de charge(s) |

+-------------------+

Charge nodale : Noeud = 1   FY = -10000.00 N  MZ = 0.00 N.m

Charge linéairement répartie : Noeuds = 1 -> 3    pYo = -500.00   pYe = -500.00 N/m

+-----------+

| Résultats |

+-----------+

+---------------------------------+

| Déplacements nodaux [ m , rad ] |

+---------------------------------+

Noeud    Flèche     Pente

1   -0.312242   0.020530

2    0.000000   0.010395

3    0.000000  -0.002859

DY maximal = 5.48168E-02 m à X = 30.600 m

DY minimal = -3.12242E-01 m à X = 0.000 m

+------------------------------------+

| Efforts intérieurs [ N  N.m  MPa ] |

+------------------------------------+

TY = Effort tranchant    MfZ = Moment fléchissant   SXX = Contrainte normale

Noeud       TY          MfZ          SXX

1     10000.00        -0.00       -0.00

2     19000.00   -261000.00      -72.54

2    -16250.00   -261000.00      -72.54

3      1750.00         0.00        0.00

Moment flechissant maximal = 3060.90 N.m à 50.580 m

Moment flechissant minimal = -261000.00 N.m à 18.000 m

Contrainte normale maximale = 72.54 MPa à 18.000 m

Contrainte normale minimale = -72.54 MPa à 18.000 m

+---------------------------------+

| Action(s) de liaison [ N  N.m ] |

+---------------------------------+

Noeud  2   RY = 35250.00

Noeud  3   RY =  1750.00