BEP MAINTENANCE DES VEHICULES A MOTEUR

SESSION 2009

EP2 – Analyse fonctionnelle et structurelle

DOSSIER RESSOURCES

COMMANDE D’EMBRAYAGE SUR ALPINE A 610

Frontière d’étude

| #### Nom de la liaison | Degrés de liberté (d.d.l) | Mouvements relatifs |  | Symbole |  | Exemples |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Représentation plane | Perspective |  |
| Encastrement ou Fixe | 0 | 0 | Translation |  |  | Pièces assemblées par vis |
|  |  | 0 | Rotation |  |  |  |
| Pivot | 1 | 0 | Translation |  |  | (Principe) |
|  |  | 1 | Rotation |  |  |  |
| Glissière | 1 | 1 | Translation |  |  | (Principe) |
|  |  | 0 | Rotation |  |  |  |
| Hélicoïdale | 1 | 1 | Translation |  |  | (vis + Ecrou) |
|  |  | 1 | Rotation |  |  |  |
|  |  | Translation et rotation conjuguées |  |  |  |  |
| Pivot glissant | 2 | 1 | Translation |  |  | (Principe) |
|  |  | 1 | Rotation |  |  |  |
| Sphérique à doigt | 2 | 0 | Translation |  |  |  |
|  |  | 2 | Rotation |  |  |  |
| Appui plan | 3 | 2 | Translation |  |  |  |
|  |  | 1 | Rotation |  |  |  |
| Rotule ou sphérique | 3 | 0 | Translation |  |  |  |
|  |  | 3 | Rotation |  |  |  |
| Linéaire annulaire ou sphère-cylindre | 4 | 1 | Translation |  |  |  |
|  |  | 3 | Rotation |  |  |  |
| Linéaire rectiligne | 4 | 2 | Translation |  |  |  |
|  |  | 2 | Rotation |  |  |  |
| Ponctuelle ou Sphère-plan | 5 | 2 | Translation |  |  |  |
|  |  | 3 | Rotation |  |  |  |

Extraits de tolérances ISO pour alésages ou contenants :

Extraits de tolérances ISO pour arbres ou contenus :