BEP MAINTENANCE DES VEHICULES A MOTEUR

SESSION 2009

EP2 – Analyse fonctionnelle et structurelle

COMMANDE D’EMBRAYAGE SUR ALPINE A 610

Frontière d’étude

1 Présentation :

L’étude que vous allez effectuer porte sur une commande d’embrayage d’une Alpine A 610. Cette commande, utilisée à tout moment par le conducteur, agit sur l'embrayage permettant ainsi de transmettre le mouvement.

## Implantation de l'embravage :

1.1 Rôle de l'embravaqe :

Au démarrage du véhicule, il assure un accouplement progressif par frottement entre le moteur et les organes de transmission jusqu'à leur liaison complète par adhérence et, désaccouple temporairement ceux-ci lors des changements de rapport des vitesses.

POSITION EMBRAYEE

Le disque, élément lié à la transmission est fortement comprimé entre le plateau de serrage et le volant moteur, par les ressorts de pression .

Principe de fonctionnement :

Position débrayée.

#### Par action sur la pédale d'embrayage (non représentée):

- La butée se déplace vers la gauche et fait basculer les leviers.

- Le levier tire sur le plateau de serrage et s'opposent à l'action

des ressorts.

- Le disque est libéré, il y a débrayage .

1.2 Description des fonctions

##### La fonction globale de la pédale d’embrayage est de transformer l’énergie mécanique en énergie hydraulique.

##### Les fonctions techniques essentielles réalisées par la commande d'embrayage

- Assurer la progressivité : La prise de mouvement se fait sans à-coups grâce à un léger patinage.

- Etre facilement manœuvrable : Le conducteur doit pouvoir débrayé aisément.

1.3 Description de la commande d’embrayage (voir document DT1)

Le mécanisme est constitué :

- D'une fourchette de commande de la butée d’embrayage.(Non représentée sur le DT1)

- D'un ensemble hydraulique à savoir : 	un cylindre récepteur.

un cylindre émetteur.

- D'une pédale et d'une assistance mécanique par ressort.

Principe de fonctionnement du système hydraulique.

Ce système est à comparer à un système hydraulique de freinage :

L'action de la pédale sur le piston du cylindre émetteur engendre le déplacement d'un certain volume d'huile donc un déplacement du piston du cylindre récepteur, la fourchette et la butée se trouvent ainsi déplacées permettant le débrayage.

2. Analyse :

/2

2.1 Compléter l’actigramme ci-dessous :

Ordre du conducteur

…………………………………

………………………

Energie mécanique

Pédale d’embrayage

2.2 Sur toutes les vues du dessin d’ensemble DT1, colorier en bleu l’axe de pivot repère 5 ;

/3

2.3 On donne le dessin en perspective du corps de cylindre émetteur. Donner le nom des quatre usinages en couleur: (Cocher les bonnes réponses ; une seule croix par ligne)

/4

| Repère | Rainure | Congé | Chanfrein | Bossage | Epaulement | Lamage | Taraudage | Perçage | Filetage |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rouge |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jaune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bleu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vert |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.4 Donner le nom et la fonction des éléments suivants :

/3

| Repère | Nom | Nombre | Fonction |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

2.5 Donner le type de matériaux des pièces suivantes : (Cocher les bonnes réponses ; une seule croix par ligne)

/3

| Repère | Type de matériaux |
| --- | --- |
| 4 | Tous métaux et alliages; Matières plastiques ou isolantes; Cuivres et ses alliages; Métaux et alliages légers; Autre(à préciser). |
| 1 | Tous métaux et alliages; Matières plastiques ou isolantes; Cuivres et ses alliages; Métaux et alliages légers; Autre(à préciser). |
| 9 | Tous métaux et alliages; Matières plastiques ou isolantes; Cuivres et ses alliages; Métaux et alliages légers; Autre(à préciser). |

2.6 Donner les caractéristiques des assemblages ci-dessous : (Cocher les bonnes réponses ; 3 croix par ligne)

/2

Entre 2 et 1 :

| Complète | Partielle | Elastique | Rigide | Permanente | Démontable | Indirecte | Directe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

/2

Entre 9 et 2 :

| Complète | Partielle | Elastique | Rigide | Permanente | Démontable | Indirecte | Directe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.7 On étudie l’ajustement entre 4 et 5. Sur le dessin ci-dessous, surligner la ou les surfaces concernées par cette cote.

/2

2.8 Donner la cote tolérancée de l’alésage :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.9 Après démontage de la bague 4 et en mesurant le diamètre de l’alésage, l’opérateur relève un  6, 014 mm.

/3

Cette cote est elle dans la tolérance de la bague ? Justifier votre réponse.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Modélisation des assemblages :

On donne le schéma cinématique du système d’embrayage (Figure 1 et Figure 3). On donne également une partie du diagramme en râteaux (Figure 2).

Figure 1 :

y

x

3.1. Donner le repère des pièces à éliminer lors de la mise en place des classes d’équivalences : (Vous les rayerez également dans le diagramme en râteau)

/1,75

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Figure 2 : Diagramme en râteaux :

SE1	SE2	SE7	SE15	  SE16   SE25



1



2

3

4

/3,25

5

6



7

8

9

10

11

12

13

14



15



16

17

18



19

20

21

22

23

24

3.2. Sur le schéma cinématique Figure 1, entourer en vert les éléments correspondants au dessin d’ensemble DT1 :

/1

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SE1

SE16

SE2

SE7

SE25

SE15

3.3. Compléter le graphe de liaisons ci-dessous :

/1,25

3.4. On veut faire le schéma cinématique suivant la vue de face en coupe AA. Pour cela, compléter alors le tableau suivant : (Le repère est à prendre sur les figures 1 et 3)

/14

| Liaisons entre | Mobilités |  |  | Nom de la liaison | Modélisation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T | R |  |  |
|  | x |  |  |  |  |
|  | y |  |  |  |  |
|  | z |  |  |  |  |
|  |  | T | R | PIVOT |  |
|  | x |  |  |  |  |
|  | y |  |  |  |  |
|  | z |  |  |  |  |
|  |  | T | R |  |  |
|  | x |  |  |  |  |
|  | y |  |  |  |  |
|  | z |  |  |  |  |
| SE25 ET SE1 |  | T | R |  |  |
|  | x | 1 | 1 |  |  |
|  | y | 0 | 0 |  |  |
|  | z | 0 | 0 |  |  |

| Liaisons entre | Mobilités |  |  | Nom de la liaison | Modélisation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T | R |  |  |
|  | x |  |  |  |  |
|  | y |  |  |  |  |
|  | z |  |  |  |  |
| SE16 ET SE15 |  | T | R |  |  |
|  | x | ? | ? |  |  |
|  | y | ? | ? |  |  |
|  | z | ? | ? |  |  |
| SE2 ET SE7 |  | T | R |  |  |
|  | x | 0 | 0 |  |  |
|  | y | 0 | 0 |  |  |
|  | z | 1 | 1 |  |  |

3.5. Compléter alors le schéma cinématique (figure3) ci-dessous :

Figure 3 :

x

y

/7

SE….

SE….

SE….

SE….

A compléter

A compléter

SE….

SE….

4. Etude statique de la pédale :

Hypothèses et données :

L’étude se fera dans le plan de symétrie x;y et dans la position débrayée;

Les frottements ne sont pas pris en compte ;

On prendra l’échelle des forces suivante : 10 mm	      50 N

Devant les efforts du système, la pesanteur n’est pas prise en compte ;

Le conducteur exerce un effort de 200 N sur la pédale (voir figure 4) ;

Dans la position d’étude (position débrayée), le ressort repère 22 n’exerce aucune action sur la pédale car il est en position « longueur libre ».

Le graphe des actions mécaniques est le suivant :

18

7

2

22

25

1

C

B

A

Conducteur

4.1 Isoler la pédale repère 2, dites quelle action ne doit-on pas prendre en compte ; justifier votre réponse ;

/1,75

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.2 Faire le bilan des actions mécaniques extérieures en remplissant le tableau ci-dessous :

/5

| Actions extérieures | Point d'application | Direction | Sens | 10[mm] Intensité 50 [N] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ………….. | …………. | ………….. | …………… | …………. | …………. |
| …………. | D |  |  | 40 | 200 |
| ………….. | ……………. | ………….. | …………… | …………. | ……………. |

4.3 Appliquer le P.F.S et déterminer toutes les actions mécaniques :

Départ du dynamique

D

Support de B(7→2)

B

A

C

Support de

D(conducteur→2)

/5

4.4 Compléter alors le tableau résultats ci-dessous :

/4

| Actions extérieures | Point d'application | Direction | Sens | [mm] Intensité [N] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ………….. | …………. | ………….. | …………… | …………. | …………. |
| …………. | D |  |  | 40 | 200 |
| ………….. | ……………. | ………….. | …………… | …………. | ……………. |

4.5 On prendra l’action de la tige 7 sur le piston émetteur 25 de 104 daN. On donne également le diamètre du piston émetteur qui est de 20 mm. Calculer la pression dans le circuit hydraulique :

S=……………………………………………………………………………………………………………

/5

p = …………………………………………………………………………………………………………

Conclusion : la pression dans le circuit hydraulique est de .............................

5. Etude cinématique : (voir figure 4)

L’étude cinématique a pour objectif de déterminer à terme la course du piston 25. Afin d’y parvenir on demande de répondre aux questions suivantes :

/1

5.1 Quel est le mouvement de 2/1 :……………………………………………………………………………………

/1

5.2 Quel est le mouvement de 25/1 :………………………………………………………………………………..

/1

5.3 Quel est le mouvement de 15/16 :………………………………………………………………………………

5.4 Identifier et tracer la trajectoire TD 2/1 :

/2,5

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.5 Identifier et tracer la trajectoire TH 25/1

/2,5

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Figure 4

D

H

A