#### DÉFINITIONS

Flexion

Plusieurs forces perpendiculaires à la ligne moyenne de la poutre.

Effort tranchant

Soit une poutre sur 2 appuis soumise à 2 forces F1 et F2, les actions aux appuis sont A et B :

F1

F2

B

A

(S)

Les efforts tranchants (T) sont les forces extérieures perpendiculaires à la ligne moyenne de la  pièce. Dans toute section droite (S) :

T = somme vectorielle de toutes les forces situées

à gauche de la section considérée.

Isolons le tronçon situé à gauche de la section (S) : il n’y a qu’une force :

A

(S)

Effort tranchant  T  =	A

Moment fléchissant

Dans une section droite de centre de gravité G :

Mf = moment résultant en G de toutes les forces situées à gauche de la section considérée.

(S)

A

G

d

Il n’y a qu’une force :

Moment fléchissant  Mf = - ||A|| x d

#### DIAGRAMMES

Ici il y a 4 forces, nous ferons donc 3 sections :

A

B

F1

F2

+

S1

S2

S3

║F1║=700N

║F2║=500N

A											     B						        C					            D			    				2m				   3m		 		1m

x1

x2

x3

EFFORTS TRANCHANTS

T(AC) = ||A||

T(CD) = ||A|| - ||F1||

T(DB) = ||A|| - ||F1|| - ||F2||

Calcul des actions aux appuis :

Somme des moments des forces par rapport à B :

Pour simplifier l’écriture des calculs, les intensités des forces seront notées A, B, etc au lieu de ||A||

-(Ax6) + (700x4) + (500x1) = 0

B = 700 + 500 - 550

║A║=    550    N

║B║=    650     N

║T(AC) ║ =	550	N 		║T(CD) ║ =  -150  N	      ║T(DB) ║ =  -650 N

Diagramme :

T

550

A

B

D

C

x

-150

-650

MOMENTS FLÉCHISSANTS

Entre A et C :

- Équation : Mf =  A.x1

x1 varie de    0    à 2

- Valeur au point A :  0

- Valeur au point C :  2x550 = 1100Nm sens négatif

Entre C et D :

- Équation : Mf = -A.(2+x2) + F1.(x2) = -2A – A.(x2) + F1.(x2)

=-1100 -550.x2 + 700.x2 = 150.x2 - 1100

x2 varie de   0    à 3

- Valeur au point C :  -1100Nm

- Valeur au point D :  450-1100 = -650Nm

Entre D et B :

- Équation : Mf =-A.(x3+5) + F1.(x3+3) + F2.(x3)

= -550.x3 -2750 +700.x3 +2100 +500.x3 = 650.x3 -650

x3 varie de    0    à 1

- Valeur au point D : -650Nm

- Valeur au point B :  0

Diagramme :

Mf

A

B

D

C

X

100

-650

-1100

#### CHARGE RÉPARTIE

La charge peut aussi être répartie sur toute la longueur de la poutre (exemple : son poids)

CHARGE RÉPARTIE SEULE

A

B

Charge : q  en N/m

(S)

Poids total : P = q.L	  A=B=qL/2

║T║ = A - qx

qx

x 							 Mf = -A.x + q.x.x/2 = q.x²/2 – A.x

L

T							     Mf

A

L/2

L/2

-PL/8

CHARGE COMPOSÉE

Charge composée = charge répartie + une (ou plusieurs) charge(s) ponctuelle(s).

Il suffit de traiter les charges séparément, puis de les additionner.

Exemple avec la poutre ci-dessus + une charge au milieu :

T1					   T2					      T

+

=

Mf1					   Mf2					     Mf

#### POUTRES ENCASTRÉES

CHARGE CONCENTRÉE

T				   Mf

F

L

x

T = -F

Mf = F.x

La poutre est en équilibre sous l’action de F et des actions subies à l’encastrement.

La section la plus chargée est celle située à l’encastrement.

CHARGE RÉPARTIE

La poutre est en équilibre sous l’action de la charge et des actions subies à l’encastrement.

T				   Mf

T = - q.x

l

x

Mf = q.x²/2

C’est la somme des 2 précédents:

CHARGE COMPOSÉE

T				    M

F

f

l

x

T =

Mf =

#### CONTRAINTE – RÉSISTANCE

CONTRAINTE

Elle est proportionnelle à la distance entre la fibre concernée et a ligne moyennne de la poutre :

Fibres tendues			    V

###### σ =       x y

Mf

Y

Iz

Fibres comprimées

La contrainte est maxi quand y est maxi (y = V).

Iz est le moment quadratique ou moment d’inertie par rapport à l’axe Z (voir tableau page 8)

ATTENTION :

Lorsque la poutre présente une brusque variation de section, la contrainte maxi est multipliée par un coefficient Kf .

CONDITION DE RÉSISTANCE

Mfmaxi

σmaxi =

≤ Rpe	Où Iz/V est le module de flexion (voir tableau page 8)

Iz

v

DÉFORMATIONS

Quelques exemples :

F

f =

f

f =