TP N°    			 TE DE RACCORDEMENT

ON DONNE :

Le fichier « TE DE RACCORDEMENT.SLDPRT »

contenant le modèle 3D de la pièce ci-contre :

ON DEMANDE :

- Modifications des cotes suivantes :

# Longueur hors tout		   150  200

Hauteur hors tout		     75  100

Diamètre brides		  60  80

Epaisseur brides		       5  6

Diamètre axe perçages  	  45  60

Diamètre extérieur tubes	  30  40

Diamètre intérieur tubes      25  30

Autres cotes inchangées

La pièce modifiée sera sauvegardée sous le nom « TE DE RACCORDEMENT L200 »

Le nom de la pièce d’origine sera modifié : « TE DE RACCORDEMENT L150 »

- Faire la mise en plan de cette pièce :

# Format A3 vertical

Echelle 1 : 1

Vue de face en ½ coupe

Vue de dessus

Perspective isométrique échelle 1:3

Cotation

La mise en plan sera sauvegardée sous le même nom que la pièce.